Двумерная динамическая модель предвзрывной фазы нагрева плазмой микровыступа на поверхности

С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц, М.М. Цвентух

Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, отдел физической электроники, e-mail: elley@list.ru

При взаимодействии плазмы со стенкой важную роль играют взрывоэмиссионные процессы, возникающие при быстром разрушении микроскопических неоднородностей на поверхности. Это выявилось при исследованиях вакуумной дуги и искры [1]. Порция плазмы, образовавшаяся при взрыве, была названа эктоном. Будучи коллективным явлением, взрывы приводят к дополнительной эрозии поверхности по сравнению с распылением или испарением отдельных частиц. Инициирование эктонов может происходит например под воздействием плазмы [2], или при ударе микрочастиц о поверхность [см. обзор 3]. Характерно, что при исследованиях роли частиц пыли в токамаке [4] было предположено, что кратеры от катодных пятен униполярных дуг образуются именно в местах столкновений пылевых частиц со стенкой.

Присутствие капельной фракции, сопровождающее микровзрыв,  крайне нежелательно в любых установках с магнитным удержанием, так как капли, имея баллистические траектории, могут доставить примеси в центральную область, минуя дивертор.

В отличии от моделей, где исследовалось развитие нагрева микронеоднородности на поверхности при заданных внешних условиях, таких как суммарный протекающий ток или общее падение потенциала [2], нашей задачей было получить самосогласованную картину роста и поддержания тока и температуры поверхности с выступом при ее контакте с плазмой в широком диапазоне параметров.

Тепловой баланс участка поверхности с микровыступом рассчитывался из двумерного нестационарного уравнения теплопроводности с переменными коэффициентами. Охлаждение поверхности учитывалось через поток эмитированных электронов. В виде распределенного точечного источника учитывался омический нагрев поверхности протекающим током, приводящий к сдвигу максимума температуры к основанию выступа (чего не следует из одномерной задачи). Плотность термо-авто-эмиссионного тока и средняя энергия эмитированных электронов определялись численно в модели свободных электронов Зоммерфельда в ВКБ приближении. Уменьшение напряженности электрического поля у стенки определялось из уравнения Маккоуна.

В итоге получена двумерная динамическая картина эволюции разогрева плазмой поверхности с микровыступом. Проанализированы процессы нагрева в диапазоне параметров плазмы: {n = 1e20см-3, Te = 1эВ}; {n = 1e14см-3, Te = 10кэВ}. Характерные времена лежат в диапазоне 10-9-10-7 с, размеры выступа ~1мкм. Получены предшествующие взрыву процессы нагрева микровыступа на поверхности, характеризующиеся увеличением скоростей роста температуры и тока (∂2T/∂t2>0 и ∂2j/∂t2>0). Получено, что взрывной характер определяется пороговой мощностью нагрева, находящейся на уровне 200МВт/см2. При мощностях более ~10МВт/см2 наблюдается сдвигание максимума температуры к основанию выступа.

Литература.

- Месяц Г.А. // Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра, дуга (М.: Наука, 2000)

- Uimanov I.V. // Proceedings of the XXth Int. Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Tours 2002. P 439.

- Месяц Г.А. // Эктоны. Часть 2. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. С. 30.

- Krasheninnikov et al., Phys. Plasmas, Vol. 11, No. 6, June 2004. P. 3141