Стационарная самосогласованная модель пограничного слоя плазмы

В.В. Кондаков, С.Ф. Перелыгин, В.М. Смирнов

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва, Россия, e-mail: kondakov@plasma.mephi.ru

В термоядерных установках важную роль играют процессы, происходящие на периферии плазменного шнура. В данной работе взаимодействие плазмы с удерживающим ее магнитным полем исследовалось на простой плоской стационарной модели. На плоскости x=0 электроны и ионы имеют только поперечные к плоскости скорости v0ex и v0ix и плотности n0e и n0i. Магнитное поле Hz=H0, электрическое поле Ex=0. После выхода из плоскости частицы под действием самосогласованных полей Ex(x) и Hz(x) приобретают компоненты скоростей vey(x)>0, viy(x)>0 и отражаются от магнитного барьера соответственно при x=xek и x=xik, после чего возвращаются на плоскость x=0 со скоростями -v0ey(x) и -v0ix(x) и создают симметричный переходный слой при x<0 с отражением при x=-xek и x=-xik., после чего снова возвращаются на стартовую плоскость.

Введя масштабы x*=Le, Le2=mc2/4πmn0ec2, ve=v0e, vi=v0i, E=H=Hc, Hc2=4πmn0ec2 и определяя безразмерные переменные A, B, C, D, X соотношениями HxA=0xHdx, ExC=0xEdx, HB=H, ED=E, с учетом интегралов движения получим замкнутую систему из 4-х уравнений для безразмерных полей B и D и их потенциалов A, C: A'=B, B'=Ave+Aμνvi, C'=D, D'=1ve−νvi, где производные берутся по безразмерному X=xLe (μ=mM, ν=n0in0e). Безразмерные скорости определяются формулами Ve2=1+(2C−A2)εe, Vi2=1−(2μC+μ2A2)εi, где εe=v0e2c2, εi=v0i2c2. Начальные условия при X=0: A0=C0=D0=0, B0=H0/Hc.

Пробные расчеты (метод Рунге-Кутта 3-го порядка) с двухкомпонентной плазмой показали наличие на поле безразмерных параметров B0, e, e, ,  как режимов с относительно простыми овальными траекториями частиц (при B0>>1 это ларморовские окружности), так и режимов, где овалы имеют гофрировку и существенно отличаются от окружностей (при B0≤1). В этих режимах наблюдаются нелинейные колебания Ve и Ne(X)=ne(X)n0e=1Ve с амплитудой порядка 1.

Поскольку ленгмюровские электростатические колебания в одномерных стационарных моделях электронной плазмы на квазистационарном ионном фоне естественно возникают и без учета магнитного поля, был проведен цикл расчетов с однокомпонентной чисто электронной "плазмой" при nix=0, когда без магнитного поля скорость Vex плавно возрастает за счет ускорения электронов объемным зарядом прикатодного слоя электронов. При этом поле параметров свелось к двум: B0=H0Hc и εe=v0e2c2. В результате обнаружилось, что на плоскости (B0,εe) имеется "остров самоорганизации" в виде "полуовала", вписанного в прямоугольник над осью B0 с параметрами 0,7≤B0≤1,4, 0≤εe≤0,08. Граница "острова" определяется как линия εe1(B0), на которой Ve(X) имеет до точки отражения X=Xek один глубокий минимум, почти доходящий до нуля. В самом "острове" можно провести "линии уровня" εek(B0), на которых Ve(X) имеет k минимумов, последний из которых почти доходит до нуля.