Оптимизация условий старта разряда с использованием СВЧ предионизации на второй гармонике электронно-циклотроной частоты

А.А. Борщеговский, А.Я Кислов, Н.А. Кирнева, С.В. Мальцев, Г.Е. Ноткин, Ю.Д. Павлов, И.Н. Рой, Д.А. Шелухин, группа экспериментаторов Т-10

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, РФ, e-mail: shelukhin@nfi.kiae.ru

Из-за особенностей установки ITER омический пробой рабочего газа возможен только в узком диапазоне начальных условий и малые изменения этих условий могут привести к невозможности получения операционного режима. Для обеспечения гибкой работы установки предполагается использовать предварительную ионизацию рабочего газа с помощью микроволнового излучения [1]. На первом этапе ITER будет работать в условиях половинного (от номинального) значения магнитного поля и для облегчения пробоя газа будет использоваться СВЧ излучение на второй гармонике электронно-циклотронной частоты (ЭЦЧ). В отличие от хорошо изученного пробоя на первой гармонике, получение предионизации и пробоя на второй гармонике ЭЦЧ до настоящего времени систематически исследовались главным образом на небольших установках.

На установке Т-10 были выполнены работы по исследованию условий СВЧ пробоя с использованием СВЧ излучения на второй гармонике ЭЦЧ. В ходе эксперментов подробно исследовалась зависимости напряжения обхода от параметров. Специальная конфигурация управляющих систем Т-10 обеспечивала линейный рост тока с инкрементом до 1 МА/c и возможность ввода СВЧ мощности до старта тока. В соответствии с требованиями ITER в основном сценарии разряда электрическое поле в области пробоя не должно превышать ~ 0.3 В/м, при этом скорость роста тока должна составлять не менее 1 МА/c. Для условий Т-10 это означает, что напряжение на обходе тора не должно превышать 2.8 В.

Оптимизация условий омического пробоя (подбор давления рабочего газа, компенсация рассеянных полей) позволила получить напряжение на обходе тора 4.2 В в момент пробоя. Для снижения напряжения пробоя были использованы гиротроны с суммарной мощностью РЕС0.45-1.25 МВт. В результате экспериментов напряжение на обходе тора в момент пробоя и на начальной фазе разряда было снижено до 3.5 В при скорости нарастания тока плазмы 1 МА/c. Полученное значение слабо зависит от величины вложенной СВЧ мощности в указанном диапазоне мощностей. Дальнейшее снижение напряжения обхода на начальной стадии разряда и в момент пробоя до UL=2.6 В было обеспечено за счет снижения индуктивной составляющей при уменьшении скорости нарастания тока плазмы до 0.7 МА/с.