Разработка прототипа самообучающейся системы управления профильными параметрами плазмы в установке ИТЭР

Н.Л. Марусов, И.Б. Семенов, В.А. Вознесенский

Российский научный центр «Курчатовский институт», 123182, Москва, площадь Курчатова 1, Россия

В работе продемонстрирована возможность автоматического построения феноменологических моделей эволюции профильных параметров плазмы на основе экспериментальных данных. Приведен пример синтеза оптимального регулятора параметрами плазмы на основе полученных моделей.

Реализован алгоритм нахождения существенных связей между переменными, описывающими состояние многосвязного объекта управления, и алгоритм отыскания субоптимальной модели объекта управления в классе полиномиальных функций. Особенностями данного подхода являются: 1) Описание процессов, не опирающихся на физические принципы; 2) Описание строится на основе экспериментальных данных; 3) Описание отражает наиболее достоверные, хорошо повторяющиеся закономерности; 4) Полученные модели пригодны для аналогичного синтеза оптимальных систем автоматического управления разрядом..

Синтезированные законы управления не требуют сложных вычислений и могут быть реализованы на существующем оборудовании, поэтому подобные системы можно рассматривать как прототип самообучающихся систем атоматического управления разрядом для модернизации существующих установок. Для решения задач использована грид-технология