Физический запуск торсатрона У-2М

Пашнев В.К., Терешин В.И., Волков Е.Д., Швец О.М., Таран В.С., Чечкин В.В., Войценя В.С., Мазниченко С.М., Мякшин Н.В., Чернышенко В.Я., Скибенко А.И., Кулага А.Е., Коновалов В.Г., Миронов Ю.К., Тарасов И.К., Шаповал А.Н., Штань А.Ф., Пономаренко Н.П., Листопад В.М.

Институт физики плазмы ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина,
 e-mail: volkov@ipp.kharkov.ua

В Харьковском физико-техническом  институте  проведен физический запуск торсатрона Ураган-2М.

Установка У-2М представляет собой двухзаходный торсатрон с дополнительными катушками тороидального магнитного поля. Большой радиус плазмы R~1,7 м, малый радиус вакуумной камеры ак=0,34 м, число периодов винтового поля на длине установки m=4, средний радиус  плазмы вписанный в вакуумную камеру составляет а0,2 м.  Угол вращательного преобразования на границе плазмы в зависимости от параметров магнитной системы может изменяться в диапазоне t(а)=0,40,75 и на магнитной оси t(о)=0,30,57. Величина магнитной ямы может достигать V’/V’=-4%. Проектное магнитное поле в торсатроне У-2М Вm=2,4 Т.

Благодаря  малому числу периодов винтового поля на длине установки величина винтовой гофрировки поля на магнитной поверхности мала и не превышает h(a)<0,06. По этой причине влияние супербанановых потерь на  процессы переноса тепла и частиц в торсатроне У-2М в области редких столкновений будет существенно уменьшено.

Для обеспечения нагрева плазмы в торсатроне У-2М создан ВЧ-комплекс, состоящий из 4-х генераторов, работающих в диапазоне частот =3 мГц40 мГц.

При помощи одного из этих генераторов было осуществлено создание плазмы ВЧ методом в области частот ниже ионной циклотронной при напряженности магнитного поля 0,5 Тл.

Ведутся работы по созданию диагностического комплекса и совершенствования энергохозяйства для питания  магнитной системы торсатрона.