ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ СПЕКТРА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ УДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОВКЛАДОВ

И.Ю. Вафин, С.Е. Гребенщиков, А.И. Мещеряков, Ю.И. Нечаев

Институт Общей Физики им А.М.ПрохороваРАН,119991Москва ул.Вавилова 38, 
e-mail: meshch@fpl.gpi.ru

Нагрев плазмы с помощью СВЧ волн в условиях электронного циклотронного резонанса, будучи направленным на достижение высоких температур приводит к увеличению мощности приходящейся на частицу, появлению надтепловых электронов. На стеллараторе Л2-М также проводились исследования в режимах с высоким удельным энерговкладом и в частности измерялся спектр рентгеновского излучения. Из наблюдений рентгеновских спектров были сделаны выводы об отклонении функции распределения электронов по энергиям от максвелловского и невозможности определить температуру электронов, в том числе по интенсивности циклотронного излучения [1]. Интерес представляет восстановление функции распределения электронов по энергиям из спектра мягкого рентгеновского излучения.

Использованная методика заключается в дифференцировании выражения для интенсивности рентгеновского излучения, спектр которого получен непосредственно из эксперимента. После боронизации стенок камеры стелларатора Л2-М, уменьшилось поступление примесей в плазму и поэтому рентгеновское излучение в основном определяется легкими примесями, у которых рекомбинационные скачки лежат в области малых энергий, не регистрируемых спектрометром. Поэтому считаем, что фактор превышения  - константа во всем измеренном диапазоне энергий. Тогда, выражение для интенсивности рентгеновского излучения принимает вид:

I(Е)=0 ne  n i  Z2i E∞fe(E)/√E*dE=A*E∞fe(E)/√E*dE,

где ni  и , Zi – плотность и заряд ионов данного сорта, а fe(E)=dne/dE электронная функция распределения по энергиям. Дифференцирование данного выражения позволяет найти функцию распределения. Измерения рентгеновского излучения проводились с помощью спектрометра KEVEX по центральной хорде, т. о. спектр собирается из разных областей плазмы. Вклад более холодных областей искажает спектр особенно сильно в области малых энергий. Используя численное моделирование, был исследован вклад периферийных областей. В модель закладывались экспериментальные профили ne(r) и Te(r).

В режимах ЭЦР нагрева были измерены спектры для трех значений удельных мощностей P/ne = 50 кВт/1019 м -3 , P/ne = 133 кВт/1019 м -3  и P/ne = 400 кВт/1019 м -3 . Сравнение результатов моделирования и экспериментальных спектров в условиях не очень высоких удельных мощностей (P/ne < 150 кВт/1019 м -3 ) дает возможность оценить искажения спектра, вызванные появлением надтепловых электронов, для более высоких мощностей из-за невозможности измерить температуру не удается построить модель. Таким образом, в условиях ЭЦР нагрева на стеллараторе Л2-М, теоретически оправданная методика восстановления функции распределения, в условиях хордовых измерений, в силу имеющихся неоднородностей, не может быть применена на практике.

Литература

- Мещеряков А. И. Вафин И. Ю. Физика плазмы, 2006, том 32, №2, с. 1-6