Уточнение пороговой мощности перехода в режим удержания 
с краевым транспортным барьером при ЭЦР нагреве плазмы в стеллараторе Л-2М

Д.К. Акулина, Г.М. Батанов, М.С. Бережецкий, Д.Г. Васильков, Э.Ю. Вафин, Г.С. Воронов, Е.В. Воронова, Г. А. Гладков, С.Е. Гребенщиков, И.А. Гришина, Л.В. Колик, Н.Ф. Ларионова, А.А. Летунов, В.П. Логвиненко, А.И. Мещеряков, Ю.И. Нечаев, А.Е. Петров, К.А. Сарксян, Н.Н. Скворцова, О.И. Федянин, Н.К. Харчев, Ю.В. Хольнов, С.В. Щепетов

ИОФ РАН, Москва, РФ, e-mail: voronov@fpl.gpi.ru

Ранее [1] мы обнаружили существование пороговой мощности для перехода в режим краевого транспортного барьера (ЕТВ) при ЭЦР нагреве плазмы в стеллараторе Л-2М. Л-2М - стелларатор классического типа с плоской винтовой осью R = 1 м; винтовая обмотка: m = 2, N = 7. При относительной амплитуде винтовой гармоники ε = 0.228 угол прокручивания силовых линий i = 0.18 в центре и i = 0.78 на краю плазмы. Последняя замкнутая магнитная поверхность имеет средний радиус а = 0.115 м и находится вблизи сепаратрисы. Нагрев плазмы производится с помощью гиротрона мощностью до 300 кВт на частоте 75 ГГц, что соответствует второй гармонике электронной циклотронной частоты в поле 1.36 Т. Процедура подготовки установки к экспериментам включает прогрев, чистку индукционным разрядом и боронизацию стенок вакуумной камеры [2] .

При этом значительно снижается поступление примесей в разряд и мощность радиационных потерь уменьшается до 20-30 % от мощности нагрева.

В предыдущей серии экспериментов [1] была обнаружена нелинейность зависимости электронной температуры на краю плазмы от мощности нагрева. Формирование скачка электронной температуры на краю плазмы имеет пороговый характер, и величина пороговой мощности лежит между PETB = 100 и 160 кВт при плотности плазмы 1.71019 м-3. В пересчете на одну частицу это соответствует удельной мощности 0,25 – 0,35 МВт / м3 / 1019 м-3, или 160 – 220 кэВ / с / электрон.

Для уточнения величины пороговой мощности  в экспериментальной сессии 2006 года были проведены измерения профиля электронной температуры при изменении мощности ЭЦР нагрева в диапазоне от 50 до 230 кВт. При этом плотность плазмы также варьировалась в широких пределах – от 0.5 до 2.51019 м-3.

Анализ результатов этих измерений показывает, что пороговая мощность для перехода в режим ЕТВ составляет  PETB = 75 – 80 кВт / 1019 м-3, или 180 ± 10 кэВ / с / электрон. При мощности нагрева большей PETB формирование ЕТВ происходит в каждом выстреле. При Р < PETB наблюдаются профили электронной температуры двух типов – с Te ~ 50 – 100 эВ и резким градиентом Те на краю плазмы (режим с ЕТВ) и пологий спад Те к краю плазмы с Те(а) < 20 эВ (режим без ЕТВ). Существование такой переходной зоны с неустойчивым режимом ЕТВ при мощности нагрева Р < PETB наблюдается также на стеллараторе CHS [3].

Литература

- G.S. Voronov, E.V. Voronova, A.D. Akulina, G.A. Gladkov and L-2M Team // Plasma Phys. Contr. Fusion 48 (2006) A302-A308.

- А. И. Мещеряков, Д. К. Акулина, Г. М. Батанов и др. // Физика Плазмы, Т.31, №6, C. 496 (2005).

- S.Okamura et al. 20th IAEA Fusion Energy Conference Portugal  2004