Влияние геометрии эксперимента на эффективность нейтральной инжекции в токамаке ТУМАН-3М

Аскинази Л.Г., Барсуков А.Г.*, Вильджюнас М.И., Голант В.Е., Жубр Н.А., Ирзак М.А., Корнев В.А., Крикунов С.В., Кузнецов В.В*., Лебедев С.В., Мельник А.Д., Панасенков А.А.*, Разуменко Д.В., Рождественский В.В., Рушкевич А.А.**, Смирнов А.И., Тилинин Г.Н.*, Тукачинский А.С., Чернышев Ф.В.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,
   e-mail: sergei.lebedev@mail.ioffe.ru
*Институт Ядерного Синтеза РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
**СПб Государственный Политехнический Университет, Санкт Петербург, Россия

Небольшое магнитное поле, Bt≤0,7 Тл, и сравнительно малое аспектное отношение, A=R0al=2,4, токамака ТУМАН-3М значительно затрудняют нагрев плазмы с помощью инжекции высокоэнергичных нейтральных атомов. Основным препятствием для нагрева является большое смещение дрейфовых орбит образующихся быстрых ионов, приводящее к значительным потерям вводимой в плазму мощности. Этот эффект значительно усиливается при переходе от инжекции в направлении «по» плазменному току к инжекции «навстречу».

В докладе анализируются различия в поведении плазмы при двух направлениях инжекции пучка нейтральных атомов (PNB≤330 кВт, ED≤24 кэВ): «по» и «навстречу» току. Представлены результаты измерения энергосодержания, ионной температуры, потоков высокоэнергичных атомов, выходящих из разряда, эволюции периода и амплитуды пилообразных колебаний, интенсивности МГД-возмущений. На основании измерений выполнены расчеты и оценки доли неиндуктивного тока, эффективного заряда, количества и роли быстрых ионов в обоих сценариях инжекции.

Эксперименты проводились в разрядах с параметрами: R0=0,53 м, al=0,22 м, Bt=0,7 Tл, Ip≤170 кA, n≤4⋅1019 м-3, Te(0)=(0,3÷0,5) кэВ, Ti(0)=(0,15÷0,2) кэВ, рабочий газ – дейтерий. Для перехода от сценария инжекции «по» току к сценарию «против» тока производилось изменение направления плазменного тока при неизменных направлениях тороидального магнитного поля и инжекции. Инжекция дейтериевого пучка осуществлялась в тангенциальном направлении с прицельным параметром Rtan=0,42 м.

При инжекции «по» току наблюдались: 20% увеличение энергосодержания по отношению к омическим разрядам с аналогичной плотностью (в основном за счет роста ионной температуры); двукратный рост ионной температуры; выраженное обострение профиля плотности n(r) и профиля плотности тока j(r), значительный рост периода и амплитуды пилообразных колебаний. Обнаружено, также, существенное увеличение амплитуды и расширение спектра вспышек МГД активности в фазе срыва пилообразных колебаний. На основании полученных данных сформулирована гипотеза о развитии “fishbone” неустойчивости, обусловленной наличием заметной доли быстрых ионов. Существование заметного количества быстрых ионов было подтверждено измерениями продольных потоков нейтральных атомов, вылетающих из плазмы.

При инжекции «против» тока наиболее выраженным оказался рост эффективного заряда плазмы. Кроме того, наблюдались некоторое пикирование j(r) (по-видимому, за счет радиационного охлаждения периферии) и рост амплитуды пилообразных колебаний при неизменном периоде. Совокупность экспериментальных данных свидетельствует о незначительном количестве быстрых ионов в разряде в этом случае. Полученные результаты находятся в соответствии с расчетами траекторий захватываемых ионов при инжекции «по» и «против» тока и транспортными расчетами по коду ASTRA.