Особенности расширения в вакуум сильноточной катодной плазменной струи

С.П. Горбунов, В.Л. Красов, В.Л. Паперный, Ю.В. Коробкин*, И.В. Романов*

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия,
   e-mail: paperny@math.isu.runnet.ru
*Физический институт  им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия,
   e-mail: korobkin@sci.lebedev.ru

В связи с исследованием возможности применения разрядов, горящих в парах металлов (вакуумной дуги, искры) в качестве маневровых движителей для малых космических аппаратов, возникает задача повышения тягового усилия, развиваемого плазменным источником такого типа. Естественным путем повышения тяги является увеличение разрядного тока. Действительно, в предыдущих работах авторов показано, что механический импульс катодной струи низкоиндуктивного вакуумного искрового разряда, определяющий тяговое усилие данного источника, в диапазоне относительно небольших амплитуд разрядного тока 3 – 13 кА увеличивается с 6 до 25 мкН [1]. Это увеличение вызвано ростом как расхода массы материала катода в импульсе, так и средней скорости плазменной струи. В данной работе проведены измерения зависимости скорости ионов и величины ионного потока от амплитуды разрядного тока  в диапазоне больших значений амплитуды: Id=10 – 20 кА. Показано, что при существует некоторая граничная амплитуда разрядного тока Id0≈12 кА, такая, что при Id>Id0с ростом амплитуды тока наблюдается уменьшение как  скорости плазменной струи, так и ионного потока за анодным отверстием. Высказано предположение, что это может быть обусловлено эффектом, аналогичным так называемому «кризису течения», возникающему в катодной струе  вакуумного разряда, помещенного в магнитное поле, при достаточно большой величине последнего [2].

Литература

- Горбунов С.П. и др., Письма в ЖТФ, Т.31, №.22, 2005, С.87 – 94.

- Кринберг И.А. Письма в ЖТФ, Т.31. №.6, 2005, С.89-94.