ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПЛАЗМЕННОГО РЕАКТОРА ПО ОЧИСТКЕ БАЛЛАСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Великодный В.Ю., Беркова М.Д., Гришин В.Г., Крыченко О.В., Попов В.В., Полотнюк О.Я., Рычагов Е.Н.

Институт прикладной механики РАН, Москва, Россия, e-mail: Vvelikodny@mail.ru

Очистка балластных и сточных вод, зараженных высокостойкими микроорганизмами, и их спорами, а также высокостойкими токсическими химическими веществами, является одной из актуальных научно - технических задач. Созданы на основе микропузырьковой технологии с использованием объемно диффузионного разряда два биологических реактора малой производительности на Q=1 м3/час и большой производительности Q~20-60 м3/час. Реактор малой производительности используется в лабораторных целях для поиска оптимальных режимов, обеспечивающих полное поражение микроорганизмов и разложение высокотоксичных химических отходов, с минимальными энергозатратами. Реактор большой производительности является пилотной установкой моделирующей работу реальной установки. Достигнуты высокие показатели дезинфекции биологически инвазированной жидкости и высокотоксичных химических отходов. Высокий поражающий эффект достигается путем барботирования воздухом за счет наличия развитой поверхности – жидкость газ. Поражающими факторами на биологические объекты являются: ударные волны, акустика, термоинактивация, ультрафиолет, озон, хлор (в случае обработки соленой воды), ток; в случае использования медных электродов – нанокластеры меди. Факторами, обеспечивающими высокий уровень очистки воды загрязненной высокостойкими химическими отходами являются: высокая температура, развитая поверхность обработки, механодеструкция, излучение и воздействие электрического тока. Энергетические затраты, без учета потерь на перекачку воды (присущие любым методам) составляют на настоящее время для пилотной установки W= 0,123 КВт час/ м3. По энергетическим параметрам это приближается к наименее энергоемким способам обработки биологически активных и химически активных вод. Однако по поражающей способности на биологические объекты и обеззараживающему эффекту химически загрязненных вод эти устройства и метод не имеет аналогов. В работе исследовались энергетические характеристики в различных режимах. Получены вольт - амперные характеристики. Исследовано воздействие разряда на различные микроорганизмы и  водоросли. Исследовано воздействие разряда на фенолы.