Феноменологическая модель описания распространения электронного пучка в плотной газовой среде

А.А. Бармин, Р.Н. Ризаханов

ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия, e-mail: rn_rizakhanov@kerc.msk.ru

При выведении пучка электронов в плотную газовую среду образуется плазменное образование, применяемое для решения широкого спектра научно-технических задач  плазмохимии и термохимической обработки поверхностей материалов. Кроме того, электронный пучок представляет собой концентрированный поток энергии, что широко используется для повышения эксплуатационных свойств различных деталей и создания новых материалов.

Наряду с  развитием методов математического моделирования распространения электронов в среде и расчета характеристик пучка и генерируемого плазменного образования, необходимо создание феноменологической модели данного явления, отражающей основные физические закономерности и позволяющей с достаточной точностью быстро оценивать пространственное распределение плотности тока пучка.

В данной работе строится феноменологическая теория распространения электронного пучка в плотной газовой среде, основанная на следующих теоретических и экспериментальных фактах: изменение плотности тока тонкого пучка на оси подчиняется закону Ленарда, изменение полного тока происходит практически линейно, а в поперечном направлении плотность тока пучка в газе распределена в соответствии с формулой Беннета. Представлена оценка точности созданной модели. Рассмотрены варианты ее возможного использования.