иНИЦИИРОВАНИЕ наносекундного ПОВЕРХНОСТНОГО РАЗРЯДА В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ ПОТОКЕ

Знаменская И.А., Мурсенкова И.В.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, физический факультет; 119899 Москва, Ленинские горы; e-mail: murs_i@mail.ru

Использование сильноточного скользящего по поверхности диэлектрика разряда дает возможность применения неравновесной плазмы для воздействия на газодинамическое течение в области пограничного слоя [1, 2]. Такие разряды (плазменные листы) используются как источник ультрафиолетового излучения для предыонизации разрядного объема и в качестве плазменных электродов в газоразрядных и эксимерных лазерах [3]. Инициирование плазменного листа в газодинамическом потоке позволяет моделировать импульсный энерговклад в приповерхностную область, обеспечивая высокий уровень энерговклада и относительно быстрый нагрев газа [2].

Импульсный ввод энергии в поток приводит к сложному нестационарному газодинамическому процессу, включающему импульсное тепловыделение в газе, образование разрывов, движение возмущенной энерговложением области, перераспределение энергии и теплоперенос. Целью исследования был сравнительный анализ пространственно-временного распределения плазмы скользящего поверхностного разряда наносекундной длительности в неподвижном воздухе и в сверхзвуковом  потоке воздуха.

Эксперименты проводились на ударной трубе с разрядной камерой, описанной в [2]. Плазменные листы площадью 3010 см2 инициировались на двух стенках разрядной камеры на расстоянии 24 мм друг от друга. К разрядному промежутку прикладывалось импульсное напряжение 30 кВ, ток разряда в  экспериментах достигал 1000 А за время 50 нс. После пробоя основной энерговклад в разряд происходил за время  100 нс, его удельная величина в приповерхностные области газа составляла 0.2 Дж/см3 (до 5 эВ на частицу). Разряды инициировались в неподвижном воздухе и в потоке за плоской ударной волной при плотностях 0.08-0.40 кг/м3. Скорость потока достигала 1200 м/с (числа Маха потока до 1,6).

Интегральная регистрация свечения плазмы поверхностных разрядов в неподвижном воздухе показала хорошую степень однородности диффузного свечения плазменных листов с ярко светящимися отдельными каналами. Основной вклад в излучение видимого и ультрафиолетового диапазона импульсного поверхностного разряда при указанных условиях эксперимента дает вторая положительная система азота. В поперечном (по отношению к направлению распространения каналов разряда) потоке воздуха при скоростях до сверхзвуковых наблюдалось более диффузное распределение свечения плазмы скользящего разряда и отклонение свечения отдельных ярких каналов от прямолинейного. Высвечивание ярких каналов (в отличие от свечения диффузного слоя) продолжалось в течение нескольких микросекунд после прекращения тока разряда.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 09 «Исследование вещества в экстремальных условиях», раздел 2 и гранта РФФИ 06-08-01301-а.

Литература.

- Кузьмин Г.П., Минаев И.М., Рухадзе А.А.. ТВТ, 2002, т. 40, № 3, с. 515.

- Знаменская И.А., Луцкий А.Е., Мурсенкова И.В. Письма в ЖТФ, 2004, т. 30, вып. 24,  с. 38.

- Карлов Н.В., Кузьмин Г.П., Прохоров А.М. Известия АН СССР, сер. Физическая, 1984, т. 48, № 7, с. 1430.