РЕЗОНАНСЫ СВЧ РАЗРЯДА В ВОЛНОВОДЕ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН

С.А. Двинин, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

Большой интерес к изучению поверхностных волн [1] связан с тем, что последние могут проявляться практически в любой задаче, где плазма является ограниченной, модифицируя электродинамические свойства системы. Возбуждение этих волн, распространяющихся вдоль боковой диэлектрической поверхности разрядной трубки в СВЧ разряде низкого давления в волноводе, было экспериментально зарегистрировано в работе [2]. В последующих работах этот экспериментальный результат был связан с ионизационно-полевой неустойчивостью [3], [4]. Дальнейшие теоретические исследования показали, что в условиях рекомбинации электронов и ионов на границе плазмы, распространение таких волн возможно и на границе плазмы с металлом [5], [6]. Роль диэлектрического слоя, обеспечивающего распространение электромагнитного поля, играет в данном случае слой пространственного заряда [7], [8] на границе плазмы и металла. Поскольку поле поверхностной волны в данном случае сосредоточено в узком слое пространства, роль нелинейных процессов для этих волн гораздо более существенна и приводит как к изменению толщины слоя пространственного заряда, так и к генерации гармоник поля поверхностной волны. Параметром нелинейности, определяющим роль нелинейных процессов, является отношение амплитуды колебаний электронов на границе плазмы и слоя к толщине слоя. В газовом разряде этот механизм проявляется наряду с ионизационной нелинейностью, имеющей инерционный характер.

В данной работе рассмотрено влияние возбуждения поверхностных волн, как на боковой поверхности разрядной трубки, так и на ее торцах, граничащих с волноводом. Рассчитана как структура электромагнитного поля внутри и в окрестности плазмы, так и плотности плазмы при которых наблюдается резонанс. Показано, что возбуждение поверхностных волн на границе плазмы и металла существенно меняет электродинамический импеданс плазмы, а также может привести к неоднозначной зависимости параметров разряда от мощности СВЧ поля.

Литература.

- A. V. Trivelpiece, R. W. Gould. J. Appl. Phys. 1959, 30, 1784.

- Двинин С.А., Довженко В.А., Солнцев Г.С. Физика плазмы, 1983, 9, 1058.

- Двинин С.А., Довженко В.А., Солнцев Г.С. Физика плазмы, 1982, 8, 1228.

- Двинин С.А., Постников С.А, Солнцев Г.С. и др. Физика плазмы, 1983, 9, 1297.

- Cooperberg D.J., Birdsall C. K. Plasma Sources Sci. Technol. 1998, 7, 96.

- Dvinin S.A., Mikheev V.V., Sviridkina V.S. et all. Microwave Discharges: Fundamentals and applications. VI International Workshop. Abstracts. Russia, Zvenigorod, September 11-15, 2006, 19.

- Годяк В.А., Кузовников А.А., Физика плазмы, т. 1, с.496, 1975.

- Lieberman M.A. IEEE Trans. Plasma Sci., 1988, 16, 638.