Исследование температурного поля оптического разряда

М.Ф. Вахитов, Н.Ф. Кашапов, А.Г. Саттаров

Казанский государственный технологический университет, e-mail: vmfkzn@bk.ru

В настоящее время исследование оптического разряда (ОР) является актуальной задачей и  представляет интерес в связи с его использованием в оптических плазмотронах и в других энергетических установках [1,2]. Преимуществом ОР является высокая температура  (15 000 – 20 000 К), чистота получаемой плазмы и возможность управления его положением в пространстве.

Получен ОР используемый в качестве источника низкотемпературной плазмы и разработан оптический плазмотрон, работающий в составе комплекса с СО2-лазером. Определены условия зажигания и поддержания ОР в плазмотроне [3].

В данной работе определены параметры стабилизации ОР в сопле плазмотрона, поддерживаемого излучением непрерывного СО2- лазера мощностью до 6 кВт. Экспериментально исследованы его основные характеристики. Измерение температуры ОР в осесимметричном потоке газа проводилась пирометром RAYMM1MHVF1L на длине волны 1 мкм. Результаты оценивались методом малой монохроматизации [4].

Проведены теоретические исследования температурного поля ОР на основе аналитического решения уравнения сохранения энергии

,

где: I-интенсивность лазерного излучения,- коэффициент поглощения плазмой лазерного излучения, qизл- радиационное излучение плазмы, ,,, -плотность, скорость, теплоемкость, коэффициент теплопроводности газа соответственно, ,- координаты.

Данное уравнение решали с использованием модифицированной функции Бессела нулевого порядка.

Сравнение экспериментальных и теоретических значений температуры ОР в различных сечениях показали удовлетворительное их согласование.

Результаты исследований могут быть использованы при оценке оптимальных параметров работы как оптического плазмотрона так и при выборе оптимальных режимов резки металлов. Работа поддержана Академией наук Республики Татарстан грантом  № 06-6.4-56

Литература

- А.П. Большаков, В.Г. Востриков, В.Ю. Дубровский, В.И. Конов, Ф.К. Косырев, В.Г. Наумов, В.Г. Ральченко Лазерный плазмотрон для бескамерного осаждения алмазных пленок. Квантовая Электроника, 2005, Том 35, № 4, с. 385-389.

- Vakhitov M.F., Kashapov N.F., Sattarov A.G. The Optical plasmatron for cutting metals, V- International Conference Plasma Physics and Plasma Technology, Minsk, Belarus, September 18-22, 2006, 727

- Вахитов М.Ф., Кашапов Н.Ф., Саттаров А.Г. Тезисы докладов на 33-й Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород «Плазмотрон на основе оптического разряда», 13-17 февраля, 2006, стр. 286

- Дресвин С.В. , Михальков С.М., Пошалов Г.З., Филиппов А.К. К расчёту радиального распределения теплофизических характеристик ВЧЕ - плазмы. ТВТ, 1988, т. 26. №1 с.166-169