НЕТЕПЛОВОЙ МЕХАНИЗМ ИНИЦИИРОВАНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА В УСЛОВИЯХ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ

В.М. Шибков, А.Ф. Александров, В.Г. Громов, А.П. Ершов, Р.С. Константиновский, В.А. Черников, Л.В. Шибкова

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Рассмотрено влияние СВЧ разряда на воспламенение предварительно перемешанного пропан-воздушного сверхзвукового потока с числом Маха М=2. Эксперименты проводились на установке, состоящей из вакуумной камеры, ресивера высокого давления воздуха, ресивера высокого давления пропана, системы для смешения пропана с воздухом, системы для создания высокоскоростного потока, двух магнетронных генераторов, двух систем для ввода СВЧ энергии в камеру, цилиндрического и прямоугольного аэродинамических каналов, двух высоковольтных источников питания, системы синхронизации и диагностической аппаратуры. В экспериментах факт воспламенения сверхзвукового потока газообразного топлива определялся по появлению свечения в аэродинамическом канале. Период индукции определялся одновременно несколькими способами, а именно: 1) по минимальной длительности СВЧ импульса, приводящего к появлению характерного свечения в аэродинамическом канале; 2) по резкому возрастанию интенсивности свечения молекулярной полосы возбужденного радикала CH* с длиной волны канта =431,5 нм (полоса (0;0) перехода A2X2); 3) по времени появления сигнала с двойного зонда; 4) по времени возникновения тока через плоский конденсатор, расположенный на выходе аэродинамического канала; 5) по резкому возрастанию акустического шума при возникновении горения. Воспламенение высокоскоростного потока также детектировалось по резкому изменению общего вида спектра излучения плазмы, а также по резкому увеличению температуры газа. Экспериментально показано, что с помощью низкотемпературной плазмы газового разряда можно реализовать нетепловое воспламенение сверхзвукового пропан-воздушного потока с числом Маха М=2. Временная задержка воспламенения сверхзвукового потока газообразного углеводородного топлива зависит от вида разряда. Например, для воспламенения высокоскоростного пропан-воздушного потока с числом Маха M=2 мы использовали электродный разряд постоянного тока, импульсно-периодический поперечный электродный разряд, свободно локализованный безэлектродный СВЧ разряд и поверхностный СВЧ разряд. Воспламенение пропан-воздушной смеси с помощью поверхностного СВЧ разряда имеет место уже при длительности импульса 5-20 мкс, тогда как при тех же условиях импульсно-периодический поперечный электродный разряд приводит к воспламенению только при длительности импульса 150-200 мкс. Для определения влияния различных каналов передачи энергии на воспламенение сверхзвукового потока горючих газообразных смесей разработана кинетическая модель воспламенения углеводородно-воздушных смесей при учете влияния электрического поля на процессы диссоциации молекул и создания активных радикалов, возбужденных и заряженных (электроны, положительные и отрицательные ионы) частиц в условиях неравновесной плазмы газового разряда. Математическое моделирование выявило сильное влияние приведенного электрического поля на период индукции. При редуцировании кинетической схемы для каждого конкретного условия необходимо проводить дополнительные исследования точности выбранной схемы.

Работа финансово поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (грант №05-02-16532).