Стенд по испытанию и сертификации мощной коммутационной и электрофизической аппаратуры для термоядерных установок

Ягнов В.А., Емельянов А.И., Кочуров И.В., Кравченко С.А.,Солодовников С.Г., Кузнецов Е.А., Щербицкий В.Н., Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Московская обл., Россия, e-mail: yagnov@triniti.ru

Токамак с сильным магнитным (ТСП) полем был разработан и запущен в ГНЦ РФ ТРИНИТИ [1].  В состав энергокомплекса ТСП  входят ударные генераторы с энергией 4ГДж, мощностью 1000 МВт, а также трансформаторы, тиристорные преобразователи, индуктивные накопители (ИН) и т.д.[2]. В  дальнейшем предполагалось  использование оборудования для построения высоко мощных систем питания электрофизических установок различного типа на основе последовательных индуктивных каскадов усиления тока и мощности  в проектируемой установке БАЙКАЛ [3,4]. В ней предполагается использовать тороидальный накопитель ТИН-900, входящий в энергокомплекса ТСП. Современный этап характеризуется недостаточными исследованиями в области разработки коммутационной аппаратуры мощностью более 5 ГВт. С целью совершенствования коммутационной, электрофизической, а также диагностической аппаратуры был разработан и построен   крупномасштабный исследовательский стенд «Трек».

Стенд имеет в своем составе пять независимых источников питания с конденсаторными батареями ( КБ ) с напряжением 2.8, 5, 25, 40кВ с общей энергоемкостью 1МДж,  два  цилиндрических индуктивных накопителя ( ИН ) на 50МДж каждый (L = 20 мГн, R = 20 мОм, Imax=70кА) с питанием от импульсного тиристорного источника питания мощностью 25МВт и систем коммутации КБ и ИН. На стенде имеются камеры высокого давления для исследования дуговых разрядов в газах и жидких диэлектриках,  многоканальные системы регистрации  электрических сигналов, оптические диагностики и скоростные фоторегистраторы.   В докладе, рассматриваются отдельные части стенда, а также результаты испытаний  и исследований,  выполненные за последние годы.

Литература.

- Э.А. Азизов и др. Основные физические и инженерные проблемы создания токамака с сильным полем и адиабатическим сжатием плазмы // Атомная энергия. т.52, 1982, №2, с. 108-112.

- Ф.М. Спевакова, А.М. Столов. Принципы построения системы электропитания термоядерных установок типа токамак // В книге: Физика и техника мощных импульсных систем. Энергоатомиздат. 1987, с. 21-48.

- E.V. Grabovski, E.A. Azizov, A.P. Lototsky, S.L. Nedoseev et al. Superfast Liner Implosion Physics Study and Development of X-Ray Facility Based on 900-MJ Inductive Store // 12-th IEEE Int. Pulsed Power Conference (June 27-30, 1999, Monterey, USA) p. 754-757.

- E.V. Grabovsky,  E.A. Azizov et al.  Development of X-ray facility BAIKAL based on 900MJ inductive store and related problems // 13 IEEE International Pulsed Power Conference and 28 IEEE International Conference on Plasma Science.  Las Vegas, 2001, USA, pp. 773-776.