МОЩНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ УФ ЛАМПА НА СМЕСИ АРГОН/РТУТЬ

Э.М. Бархударов, И.А. Коссый, *Ю.Н. Козлов, М.А. Мисакян, М.И. Тактакишвили

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
   e-mail: barkhudarov@yandex.ru
*Институт Химической Физики РАН, Москва, Россия

В работе представлены результаты исследований (основные характеристики, конструкция) по созданию мощной УФ лампы на смеси аргон - пары ртути, возбуждаемой микроволновым излучением, источником которого служит магнетрон бытовой СВЧ печи (f=2,45 гГц, W=1 кВт).Мощность СВЧ излучения регулировалась в пределах 20-650 Вт.

В последнее время указанный метод возбуждения  УФ ламп привлекает значительное внимание [1, 2]. Отсутствие электродов исключает напыление поверхности УФ лампы металлом, что существенно повышает время жизни лампы. Кроме того СВЧ метод создания плазмы в лампах низкого давления представляется более перспективным по сравнению с традиционным электродным тлеющим разрядом, с точки зрения эффективности вклада энергии в разряд, его однородности и др. Отметим также, что в системах с электродным разрядом рекордным по выходу  УФ излучения является величина ≈ 30 Вт/м.

В работе рассмотрены различные схемы возбуждения разряда, одна из которых основана на принципе “обрезанного” волновода.

Один из электродов коаксиального волновода значительно короче другого. Возбуждаемая поверхностной волной плазма служит продолжением обрезанного электрода [3, 4]. Максимальная полученная мощность УФ равна 130 Вт. КПД излучения в зависимости от СВЧ мощности менялся в пределах 20-60%, выход излучения с ед. длины лампы составлял ≤200 Вт/м. УФ лампа могла быть использована и в режиме генерации озона (эффективность ≥ 1 мг/с). Микробиологическая эффективность (уменьшение числа бактерий в 103 раз) при обработке зараженной воды составляет ≤ 50м3/час.

Литература.

- AIAI-Shamma’a,  I. Pandithas and J. Lucas, 2001. J. Phys.D: Appl. Phys., 34, pp.2775-2781.

- Barkhudarov E.M., Kossiy I.A., Misakyan M.A. 2002 Patent №2236060; 2004 RCT/RU2003/000441.

- Rauchle E. J.Phys., IV France. 1998, pp.99-108.

- Gritsinin S.I., Kossyi I.A., at all. 14 International Symposium on Plasma Chemistry Praha, 1999, V.11, 675-680.