Численное моделирование взаимодействия дейтериевой плазмы с графитовой мишенью в условиях эксперимента на установке ГОЛ-3

Р.Н. Ахмадуллин, Н.Г. Карлыханов, *В.Т. Астрелин, *А.В. Бурдаков

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е.И. Забабахииа, Снежинск, Россия, e-mail: r.n.akhmadullin@vniitf.ru
*Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: astrelin@inp.nsk.su

Проведено численное моделирование взаимодействия дейтериевой плазмы с поверхностью графитовой мишени. В основу расчётов положена физико-математическая модель взаимодействия плазмы с твердотельной мишенью, в которой самосогласованно решаются уравнения газовой динамики с электронной и ионной теплопроводностью, кинетики населенности уровней ионов и переноса излучения в линиях и континууме, а также кинетика разрушения и испарения мишени с учётом её теплопроводности. В расчётах использовались два подхода для описания разрушения графитовой мишени. Один подход основан на модели объёмного испарения с использованием уравнения состояния графита по аналогии c работами [1, 2]. Второй подход основан на модели хрупкого разрушения [3]. Проведены сравнения с экспериментальными данными, полученными на установке ГОЛ-3.

Литература.

- Сапожников А.Т., Першина А.В. Полуэмпирическое уравнение состояния металлов в широком диапазоне плотностей и температур. // ВАНТ, Серия: Методики и программы численного решения задач математической физики, 1979, выпуск 4(б), с.47-56.

- Astrelin V.T., Burdakov A.V., Chebotaev P.Z., et al., Hot-electron-target interaction experiments at the GOL-3 facility. // Nuclear Fusion, 1997, 37, No.11, p.1541-1558.

- Карлыханов Н.Г., Мартыненко Ю.В., Матвеенко Ю.И.,. Московкин П.Г, Политов В.Ю. Взаимодействие потока плазмы с твёрдотельной мишенью. // Физика плазмы, 1996, 22, №11, с.998-1006.