Взаимодействие струи импульсного плазменного двигателя с набегающим потоком замагниченной разреженной плазмы

Суржиков С.Т., Хрупов Д.М.

Институт проблем механики РАН, Москва, Россия, e-mail: surg@ipmnet.ru

К моделированию и экспериментальным исследованиям плазменных струй электрических реактивных ракетных двигателей значительно возрос интерес в последние годы в связи с интенсивным развитием космических аппаратов небольших размеров, предназначенных для оптико-электронного контроля окружающей среды, связи, различных целей исследовательского характера. Высокий удельный импульс, простота конструкции и надежность работы  ИПД, использующих твердый Тефлон как рабочее тело, сделали эти типы двигателей одними из наиболее широко используемых.

Представлены трехмерная вычислительная модель и результаты расчетов динамики плазменной струи Импульсного Плазменного Двигателя (ИПД) в замагниченном потоке окружающей плазмы.

Исследуется нестационарный процесс расширения плазменной струи ИПД в ионосферной плазме в течении 100 мкс после начала импульса, продолжительность которого составляет 6 мкс. Параметры плазменной струи в выходном сечении ИПД моделируют работу импульсного двигателя PPT-4 (Pulsed Plasma Thruster 4]).

Магнитогазодинамическая (МГД) модель процесса основана на приближении идеальной магнитной газовой динамики и позволяет предсказать динамику плазменного сгустка после окончания импульса при его взаимодействии с окружающей средой и магнитным полем, а также индуцированные электрические поля и токи в окрестности расширяющейся плазмы.

Схема решаемой задачи показана на рис.1. Ось симметрии цилиндрического сопла  и вектор скорости плазменной струи ИПД  коллинеарны оси z. Центр симметрии выходного сечения ИПД имеет координаты . Скорость плазмы в выходном сечении сопла полагается постоянной и равной . Для простоты представления данных, в расчетной области укажем две плоскости ( и ), обладающие выделенными свойствами симметрии. В плоскости  (координата плоскости ) заданы векторы индукции невозмущенного магнитного поля  и скорости  набегающего потока ионосферной плазмы. Углы наклона указанных векторов отсчитываются от оси z: угол  определяет наклон невозмущенного магнитного поля, а угол  - задает вектор набегающего потока плазмы.  Плоскость  (координата плоскости ) расположена перпендикулярно плоскости . В этой плоскости должны выполняться условия симметрии всех искомых функций относительно прямой с координатами (). Исследованы условия, при которых происходит взаимодействие струи импульсного двигателя с окружающей средой.

Рис. 1 Схема решаемой задачи