ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА СТЕЛЛАРАТОРАХ.
УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЛАНЫ

С.Е. Гребенщиков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, 
e-mail: greben@fpl.gpi.ru

В докладе обсуждаются результаты экспериментов на стеллараторных установках, выполненные за последние два года. В настоящее время в мире работает и строится более десятка установок подобного типа. Потенциальные преимущества стеллараторов, по сравнению с установками типа токамак, хорошо известны. Стеллараторы могут работать в стационарном режиме, поскольку равновесие и устойчивость плазмы обеспечивается внешними магнитными полями, и нет необходимости в возбуждении токов по плазме. По этой же причине в стеллараторах отсутствуют характерные для токамаков и весьма опасные неустойчивости срывов. Недостатком стеллараторов является предсказываемая неоклассической теорией повышенная величина коэффициентов переноса в области низких частот столкновений частиц из-за наличия группы частиц, запертых в гофрах стеллараторных полей. В последние годы появился целый ряд теоретических работ и новых идей по снижению этих эффектов. Перед экспериментом стоит задача на уже созданных и создаваемых в настоящее время по этим идеям установках исследовать и подтвердить их эффективность. До сих пор все получаемые на стеллараторах результаты по удержанию плазмы хорошо укладываются в эмпирические скейлинги, слабо отличающиеся от скейлингов для токамаков. Соотношение между неоклассическим и аномальным (скорее всего турбулентным) переносом пока не очень ясно из имеющихся экспериментальных данных.

Обзор экспериментальных результатов, содержащийся в докладе, в значительной степени основан на материалах недавно прошедшей (октябрь 2006, Ченду, Китай) 21 конференции МАГАТЭ термоядерному синтезу. Наиболее интересные результаты были получены на крупнейшем (R = 3,6 м, a = 0,6 м,  = 3 Т) сверхпроводящем стеллараторе LHD (Япония). Они представляют собой существенный шаг на пути решения проблемы УТС. Из них следует отметить следующие:

- Достижение средней по объёму плазмы величины  (отношение плазменного давления к магнитному) равной 4,5 %. Известно, , что величина  = 5 % достаточна для создания D–T реактора.

- Обнаружения режима с так называемым диффузионным барьером, при котором удается создать пикированный по радиусу профиль плотности плазмы. При этом была достигнута рекордная для тороидальных систем плотность в центре плазменного шнура равная 5x1020м3.

- На установке была достигнута рекордная длительность поддержания и нагрева плазмы более 54 минут. При этом в плазму была введена энергия 1,6 МДж.

- Исследование удержания плазменных протонов с энергией Е = 1 МэВ, возникающих при ионном циклотронном нагреве, показали их достаточно хорошее удержание в магнитном поле стелларатора LHD.

В докладе приводится также краткое описание экспериментов на других установках и планы сооружения новых стеллараторов.