Результаты экспериментов на токамаке ГЛОБУС-М за период 2005-2006 годов

Ю.В. Петров, Б.Т. Аюшин, А.Г. Барсуков****, С.Е. Бендер**, М.И. Вильджюнас, В.К. Гусев, В.В. Дьяченко, С.В. Крикунов, Е.А. Кузнецов***, Г.С. Курскиев, Р.Г. Левин, В.М. Леонов****, В.Г. Капралов*, В.Б. Минаев, А.Б. Минеев**, М.И. Патров, В.А. Рожанский*, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков, Г.Н. Тилинин****, Ф.В. Чернышев, О.Н. Щербинин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,
*Государственный Политехнический Университет, Санкт-Петербург, Россия,
**НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия
***ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142192, Московская область, Россия,
****Институт ядерного синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия

Благодаря ряду технологических усовершенствований, в разряде сферического токамака Глобус-М получено снижение концентрации примесей и напряжения на обходе. В ходе экспериментов по достижению предельных плотностей в омическом режиме и при нейтральной инжекции зарегистрированы рекордные значения плотности, превышающие 1.1∙1020 м-3 в разрядах с газонапуском, при тороидальном магнитном поле 0.4 Т. Был достигнут предел Гринвальда. Обсудается роль внутрених длинноволновых МГД-возмущений и их зацепления с периферийными модами.

Исследовался спектр замедляющихся частиц нейтрального пучка, который оказался в хорошем соответствии с классической теорией кулоновского рассеяния. Получены и исследованы режимы с нейтральной инжекцией с перегретыми ионами и режимы с высокой плотностью, с признаками электронного нагрева.

Нагрев на основных гармониках ИЦР малой добавки водорода в дейтериевой плазме показал, что его эффективность относительно высока и увеличивается с ростом концентрации водорода в диапазоне 10-70 %. Выяснена роль второй гармоники резонансной частоты для водорода.

С помощью двух-ступенчатой плазменной пушки производилась инжекция плазменной струи в плазму Глобус-М. Показано, что струя проникает в плазму в виде рекомбинировавшего за время пролета плотного потока нейтралов. Выполнены первые численные расчеты взаимодействия струи с плазмой токамака, которые показали, что струя может проникать за сепаратрису. Это не противоречит интерферометрическим и локальным измерениям плотности, выполненным с помощью томсоновского рассеяния.

Четкий переход в Н-моду был получен в омическом режиме и режиме с нейтральной инжекцией. Зарегистрированы все типичные особенности Н-моды, включая ELMs. Обсуждаются экспериментальные условия и пороги для перехода в Н-моду.

Работа поддерживается Российской Академией Наук, Минобрнаукой РФ и Росатомом, выполняется в рамках государственного контракта № 12408  и при поддержке РФФИ грантов №№ 04-02-17606, 05-02-17763, 05-02-17773, 05-08-18044, 06-02-08142, 06-02-08186, 06-02-16709, 06-02-16189.