возможность определения размеров нанообъектов в ИТэР материалах по методу пас

В.И. Графутин, Е.П. Прокопьев, Ю.В. Фунтиков

Институт Теоретической и Экспериментальной физики (ФГУП ГНЦ РФ - ИТЭФ) им. А.И. Алиханова, Москва; e-mail: epprokopiev@mail.ru

Известно [1], что позитроны эффективно зондируют свободные объемы нанообъектов с размерами в ангстремном и нанометровом диапазонах как в металлах и сплавах, так и в полупроводниках и пористых системах. Особую важность представляет возможность определения размеров нанообъектов в ИТЭР материалах (http://iterrf.ru/, http://lenta.ru/news/2008/10/27/itersteel/), облученных нейтронами. Для этого необходимо проведение комплексных исследований дефектной структуры ИТЭР материалов, содержащих полости нанометровых размеров (вакансии, вакансионные кластеры, поры) с использованием различных методов позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС). Это позволит установить связи между экспериментально измеряемыми параметрами аннигиляционных спектров и характеристиками нанодефектов (типом, размером, концентрацией) в этих материалах. При этом поведение радиационных дефектов нанометрового размера оказывается весьма важным. Выполнение такого рода исследований будет способствовать накоплению фундаментальных знаний о радиационных повреждениях нейтронами в ИТЭР материалах, развитию теоретических моделей, описывающих свойства и поведение наноразмерных дефектов. Показано, что одним из эффективных методов определения средних размеров цилиндрических и сферических нанообъектов  (свободных объемов пор, полостей, пустот и т.д.), их средних значений концентрации  и химического состава в месте аннигиляции позитрона в пористых системах и некоторых дефектных материалах (и в большом числе технически важных материалов и наноматериалов) является метод позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) [1-3]. Это позволяет определять средние значения доли свободного пространства Vrad=(43)πR3N образующегося в материалах электронной и ядерной техники в процессе их эксплуатации. Обсуждается идея поиска корреляции между значениями Vrad=(43)πR3N и электрическими, механическими и другими свойствами материалов, например, их значениями электрофизических параметров и механических воздействий на излом. Дается краткий обзор экспериментальных исследований нанообъектов в полупроводниках и сталях различных марок, используемых в качестве конструкционных материалов в современных ядерных реакторах [1] и ИТЭР материалах, возможно подтверждающих сделанные предположения. При этом важную роль приобретают экспериментальные методы определения прочности и хрупкости металлов и сплавов, облученных нейтронами. Особое значение при этом имеет поиск критичных дефектов, сильно нарушающих механические и радиационные свойства.

Литература

- В. И. Графутин, Е. П. Прокопьев, В. Крщак и др. // Ядерная физика. 2011, Т.74. №2. С.195-206.

- В.И.Графутин, О.В.Илюхина, Г.Г.Мясищева и др. // Ядерная физика. Т.72. №10. 2009. C.1730-1739.

- В.И.Графутин, Е.П.Прокопьев, Ю.В.Фунтиков. Развитие методов позитронной аннигиляционной спектроскопии для определения размеров нанообъектов в пористых системах, дефектных материалах и наноматериалах. Hаучная Онлайн-Библиотека: http://www.portalus.ru/modules/science/data/files/prokopiev/Prokopev-pos-Report.doc