метод расчета точности измерения отношения нейтралов трития и дейтерия в пристеночной плазме ИТЭР по данным H-альфа спектроскопии высокого разрешения

В.С. Неверов, А.Б. Кукушкин

ИФТ НИЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, vs-never@mail.ru

Рассмотрена обратная задача восстановления изотопного отношения нейтралов трития и дейтерия в пристеночной плазме (SOL) по данным H-альфа спектроскопии высокого разрешения для условий токамака ИТЭР. Создан прототип численного кода для решения этой задачи, позволяющий использовать в качестве составных блоков как уже существующие и пополняемые базы данных (а,б), так и разрабатываемые блоки на основе новых моделей других авторов (в,г):

(а)	численные данные для температур и плотностей основных компонент дейтериевой плазмы, полученные транспортным кодом SOLPS4.3 (B2-EIRENE) [1]-[3],

(б)	численные данные [4] для функции распределения нейтральных атомов дейтерия по скоростям и координатам в SOL, рассчитанные кодом EIRENE [2] с использованием вышеуказанных расчетов,

(в)	полу-аналитическую одномерную модель для кинетики нейтральных атомов всех изотопов водорода в SOL [5],

(г)	полу-аналитическую модель расчета спектральных характеристик света, излученного в бальмеровских линиях в диверторе и попадающего в спектрометры в результате диффузного или неоднократно зеркального отражения от металлических стенок вакуумной камеры [6].

Проведены тестовые расчеты для оценки точности измерений и получена оценка степени подавления рассеянного диверторного бальмеровского света, необходимой для выполнения условий, предписанных требованиями международной организации ИТЭР к точности измерений.

Литература

- Braams B.J. PhD thesis. Utrecht: Rijksuniversitet, 1986.

- Reiter D., Baelmans M., Boerner P. Fusion Sci. Tech., 2005, 47, 172 (www.eirene.de).

- Kukushkin A.S., Pacher H.D., Loarte A., Kotov V., et al. Nucl. Fusion, 2009, 49, 075008.

- Kotov V. Private communication, 2011.

- Кадомцев М.Б., Лисица В.С., Шурыгин В.А. Частное сообщение, 2011.

- Кукушкин А.Б., Левашова М.Г. Частное сообщение, 2011.