НАГРЕВ ДИВЕРТОРНОЙ/ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЫ ЭЦИ 
ОТ ОСНОВНОЙ ПЛАЗМЫ в ИТЭР

П.В. Минашин, А.Б. Кукушкин, *А.С. Кукушкин

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Росси, t32amephi@gmail.com
*ITER Organization, Cadarache, France, Andre.Kukushkin@iter.org

В токамаке ИТЭР связь между плазмой внутри сепаратрисы (основная плазма) и вне ее (пристеночная (SOL) и диверторная плазма), учитывается путем обмена граничными условиями (на сепаратрисе) в транспортных кодах ASTRA  и SOLPS4.3 . Поскольку средняя длина свободного пробега нейтральных атомов в плазме ИТЭР мала, а интенсивность электронных циклотронных (ЭЦ) волн со средней длиной свободного пробега, сравнимой с малым радиусом плазменного шнура, велика , , , электронное циклотронное излучение (ЭЦИ) от основной плазмы могло бы служить нелокальной связью между основной и пристеночной+диверторной плазмой. Недавние расчеты  локального электронного энергобаланса в стационарном режиме работы ИТЭР  кодом ASTRA, с модулем кода CYNEQ ,, для расчета плотности мощности потерь на электронное циклотронное излучение (ЭЦИ), не учитывало возможность поглощения ЭЦ волн в области пристеночной плазмы и диверторе. Здесь мы показываем законность такого приближения, рассчитывая ЭЦ мощность, поглощенную в области пристеночной и диверторной плазмы, и оцениваем возможное влияние этого эффекта на ЭЦ интенсивность в вакуумной камере.

Показано, что поглощение ЭЦИ от основной плазмы в области SOL и дивертора мало (< 1%) по сравнению с полными радиационными потерями. Эффекты поглощения ЭЦИ в диверторе и SOL не нарушают принятого на текущий момент механизма связи этих областей при моделировании переноса плазмы соответствующими транспортными кодами.

Литература.

- Pereverzev G.V., Yushmanov P.N., Report IPP 5/98, 2002.

- Kukushkin A.S., Pacher H.D., Loarte A., et al., Nuclear Fusion, 2009, 49, 075008.

- Tamor S., Nuclear Technology/Fusion, 1983, 3, 293.

- (A) Kukushkin A.B., Proc. 14th IAEA Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research, Wuerzburg, Germany, 1992, IAEA, 1993, 2, 35-45; (B) Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conference, Vilamoura, Portugal, 2004, P6-56.

- Albajar F., Bornatici M., Engelmann F., Nuclear Fusion, 2002, 42, 670-678.

- Kukushkin A.B., Minashin P.V., Polevoi A.R., Proc. 23rd IAEA Fusion Energy Conference, Daejon, South Korea, 2010, ITR/P1-34.

- Polevoi A.R., Medvedev S.Y., Casper T., et al., Proc. 37th EPS Conference on Plasma Physics, Dublin, Ireland, 2010, P2.187.

- Kukushkin A.B., Minashin P.V., Proc. 36th EPS Conference on Plasma Physics, Sofia, Bulgaria, 2009, ECA, 2009, 33E, 4.136.