Моделирование процесса смягчения большого срыва с помощью быстрой инжекции массивных БЕРИЛЛИЕВЫХ таблеток в плазму токамака масштаба ИТЭР

Докука В.Н., Лукаш В.Э., Хайрутдинов Р.Р.

ИФТ, НИЦ Курчатовский институт, Москва, Россия, khayrutd@mail.ru

Наиболее надежным предвестником большого срыва в токамаке (практически, с вероятностью 100%) является быстрый тепловой срыв (БТС) в центральной части плазмы, который представляет угрозу для обращенных к плазме поверхностей. Кроме того, в процессе явления срыва большая часть плазменной энергии может перейти в энергию пучка быстрых электронов за счет генерации сильного электрического поля в результате охлаждения плазмы. Таким образом, смягчение процесса большого срыва становится серьезной проблемой при создании токамака-реактора масштаба ИТЭР. Возможным решением этой проблемы является подача в плазму в процессе срыва быстрой массивной струи инертного газа с целью разбавления плазмы и высвечивания энергии из плазмы до контакта ее со стенкой камеры.

В представленной работе изучается процесс распада тока во время срыва при инжекции бериллиевых таблеток в плазму с целью предотвращения генерации ускоренных электронов в токамаке масштаба ИТЭР. В расчетах с помощью кода ДИНА [1] используется самосогласованное решение одномерных уравнений энергетического и материального баланса для ионов и электронов водорода и примеси совместно с уравнением диффузии полоидального магнитного потока. Таблетки инжектируются в плазму со стороны слабого магнитного поля. Используется аналитическая формула для скорости испарения водородной таблетки  [2] с поправкой на величину Z материала таблетки [3]. В процессе пересечения таблеткой магнитных поверхностей и ее испарения величина температуры и плотности определяется в соответствии с законами сохранения. Скорость испарения таблетки рассчитывается с использованием величины электронной температуры и учетом экранирования поверхности таблетки облаком нейтральных частиц. Используется динамическая модель для определения эволюции ионизационного состояния примеси nj(t).

Исследуется влияние размера высокоскоростных (1 км/с) таблеток из бериллия, а также их эффективного заряда на генерацию тока ускоренных электронов. Инжекция таблетки производится непосредственно до или в процессе теплового срыва с целью защиты обращенной к плазме поверхности от локальных тепловых нагрузок. Некорональные радиационные процессы и процессы ионизации атомов примеси [4] должны смягчить процесс выделения мощности в течение быстрого теплового срыва и защитить первую стенку. Тепловой баланс в плазме определяется потерей энергии из-за таблетки, инжекция которой приводит к более чем 20-кратному увеличению концентрации электронов в плазменном объеме, что приводит к радиационной диссипации более чем 95% запасенной в плазме тепловой энергии. Показано, что необходимо более 8 г бериллия с целью радиационного вывода тепловой энергии из плазмы токамака масштаба ИТЭР в процессе быстрого теплового срыва, а также подавления ускоренных электронов во время распада тока. Однако при этом характерное время этого процесса весьма мало (< 20 мс).

Литература

- Khayrutdinov R.R. at al., “Studies of plasma equilibrium and transport in a tokamak fusion device with the inverse-variable technique”, Comput. Physics, 109 (1993) 193

- Park, H.B., et. al., Phys. Fluids, 21 (1978) 1735

- White, D.G. et al. Phys. Rev. Letters, 81 (1998) 4392

- Zhogolev, V.E., 1992, Preprint of Kurchatov Institute, IAE-5494/1