статус диагностики томсоновского рассеяния плазмы в диверторе ИТЭР

Е.Е. Мухин, С.Ю. Толстяков, В.В. Семенов, М.М. Кочергин, Г.С. Kурскиев, А.Г. Раздобарин, А.А. Березуцкий, С.В. Масюкевич, П.В. Чернаков

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия, E.Mukhin@mail.ioffe.ru

Важной частью экспериментальной программы ИТЭР станет мониторинг электронных параметров в диверторе. Знание Te и ne в диверторе необходимо для изучения поведения плазмы в диверторном объеме, а также для управления положением плазменного шнура во время срывов и для управления потоками в основную плазму примесей, возникающих при взаимодействии плазма—поверхность в диверторе. Данная работа посвящена разработке диагностического комплекса томсоновского рассеяния дивертора токамака ИТЭР. Работа диагностики томсоновского рассеяния (ТР) в диверторе ИТЭР будет проходить в крайне неблагоприятных условиях: высокой радиационной нагрузке на оптические элементы, загрязнении оптических элементов продуктами эрозии первой стенки в виде пылевых и плёночных осаждений. Дополнительные трудности в реализации диагностики связаны с ограниченным доступом к плазме и интенсивностью сигнала ТР, зачастую более слабой, чем интенсивность фонового излучения, которое включает линейчатый и непрерывный спектры излучения плазмы, а также излучение нагретых объектов. Основной сложностью создания диагностики ТР в диверторе является ограниченный доступ к плазме и работоспособность оптических компонентов, расположенных в непосредственной близости от диверторной плазмы. В работе представлен отчет о защите концептуального проекта диагностики томсоновского рассеяния в диверторе токамака ИТЭР, сформулированы основные направления работ и приведен план дальнейшего развития диагностического комплекса.

В работе рассматриваются следующие задачи:

- Выбор и обоснование параметров диагностической системы томсоновского рассеяния диверторной плазмы токамака ИТЭР.

- Анализ различных источников фонового излучения - как фактора ограничения чувствительности диагностики.

- Разработка и исследование эффективности перспективных методов защиты оптических поверхностей от плазменного воздействия, в том числе, газоструйного удаления пылевых частиц, а также плазменной чистки.

- Принципы построения и создание опытных образцов диагностической аппаратуры.

- Проведение серии испытаний опытных образцов диагностической аппаратуры.