Развитие диагностики рефлектометрии со стороны сильного магнитного поля для установки ИТЭР

В.А. Вершков, Д.А. Шелухин, А.А. Петров, В.Г. Петров, Д.В. Сарычев

Институт физики токамаков, НИЦ «Курчатовский Институт»

Основной задачей рефлектометрии со стороны сильного магнитного поля (ССП рефлекметория) в ИТЭР будет измерение профиля электронной плотности. Хотя в настоящий момент измерение профиля с помощью рефлектометрии ведется на ряде установок, однако до сих пор отсутствует опыт создания систем с широкополосностью и в условиях ограничений, накладываемых рабочими условиями и конструкцией, характерными для ИТЭР.

Работа посвящена текущему состоянию работ по разработке диагностики ССП рефлектометрии. Обсуждается структурная схема диагностики, конструктивные особенности, результаты расчетов и тестов макетов отдельных элементов конструкции диагностики. По сравнению с эскизным проектом диагностики были разработаны новая конструкция фланцевых соединений, существенно переработана конструкция крепления внутрикамерных волноводов. Ранее было предложено использовать в качестве вакуумного окна кварцевую пластину, впаянную в прямоугольный волновод. Расчеты и макетные испытания данной конструкции показали, что такое окно обладает большими внутренними напряжениями и может не удовлетворить требованиям ИТЭР. Было предложено использовать круглое волноводное окно и специальные переходы. Были проведены расчеты и сделан макет окна, который продемонстрировал хорошие СВЧ характеристики. В системе сложения/разложения предложено отказаться от делителя на пропускающих диффракционных решетках и применить отражающие решетки. Был создан и испытан макет делителя на три частотных диапазона.

Макеты СВЧ генераторов и схемы предварительной обработки сигналов были собраны и испытаны на стенде рефлектометрии ИТЭР и установке Т-10. Для макетов применялись гетеродинная схема с усилением сигнала на промежуточной частоте, квадратурная схема анализа сигнала и сбор данных с помощью 10-разрядного АЦП с тактовой частотой до 1 ГГц. Была разработана и изготовлена плата управления генератором, включающая 400 МГц 16-битный ЦАП, формирователь промежуточной частоты, умножитель/сдвигатель частоты. Создан и испытан универсальный источник питания для СВЧ генераторов.

Поскольку существование в плазмы флуктуаций плотности оказывает существенное влияние на работу диагностики, была проведена работа по оценке предельного уровня флуктуаций, при котором возможно измерение плотности. Показано, что измерения в центральной части шнура возможны при уровне флуктуаций не более ~ 0.2%, а на периферии – не более 5 %. Проведены работы по оптимизации алгоритма восстановления профиля плотности для увеличения скорости обработки данных.

Характерные профили плазмы, близкие к периферийной плазме ИТЭР, наличие антенн со стороны сильного магнитного поля и большой протяженности волноводной передающей линии от СВЧ генераторов делают установку Т-10 уникальным стендом для отработки методик измерения, сбора и обработки данных для ССП рефлектометрии ИТЭР. Были разработаны методики калибровки частоты СВЧ источников, линеаризации временной характеристики, а также методика учета дисперсии волноводного тракта

Также в работе будут обсуждаться планы работ по дальнейшей разработке диагностики.