Методика лазерной флуоресценции для диагностики плазмы в гелиевых разрядах ИТЭРа

А.В. Горбунов, *А.С. Кукушкин, И.В. Москаленко, Д.А. Щеглов

ФГУ НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, РФ, e-mail: alexeygor@mail.ru
*ITER Organization, Cadarache, France, e-mail: Andre.Kukushkin@iter.org

В настоящее время набор сценариев плазмы, предшествующих применению дейтерий-тритиевых режимов, дополнен сценариями работы в гелиевых разрядах [1]. Это потребовало проведения дополнительного анализа применимости использования методики лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) для диагностики диверторной плазмы в таких режимах. При анализе были использованы расчетные данные, полученные при 2D-моделировании параметров диверторной плазмы с помощью кода SOLPS4.3. Детальный анализ выполнен для сценария разряда с высокой плотностью плазмы в диверторе (1942), в котором нагрузка на диверторные пластины составляет ~2.6 МВт/м2. Фактически разряд не является «чисто гелиевым», так как предусмотрено наличие в плазме дейтерия и углерода, для которых также выполнены расчёты параметров. Построены распределения расчетных параметров плазмы вдоль линии лазерного зондирования. Для вычисления сигналов фотодетектора Φ (число фотоэлектронов на лазерный импульс) были использованы принятые в настоящее время характеристики подсистемы сбора, передачи и детектирования флуоресцентного излучения. Сигналы флуоресценции атомов гелия Φ(He0) превышают значения, полученные ранее в расчётах для DT-режимов. Максимальное значение сигнала флуоресценции составило Φ(He0) ≈ 500 фотоэлектронов.

Детальная расчётная информация о параметрах гелиевых разрядов позволила провести анализ новой задачи – рассмотреть возможность применения методики ЛИФ с использованием диагностики иона гелия He+. Была предложена спектроскопическая схема ЛИФ, удовлетворяющая требованию проведения измерений на ИТЭРе. Использованы значения λL = 320 нм и λFLU = 1012 нм. Таким образом, выполнено условие λL ≠ λFLU, что позволяет избежать влияния «паразитного» лазерного излучения. Выбор линии флуоресценции в ближнем инфракрасном диапазоне имеет в данном случае преимущество: возможно применение лавинных фотодиодов имеющих высокий квантовый выход (например, Hamamatsu Si APD S8890 series, характеристики которого использованы при проведении расчетов сигналов флуоресценции). Результаты оценок сигнала Φ(He+) оказались несколько неожиданными. Во-первых, сигналы флуоресценции Φ(He0) и Φ(He+) имеют максимум при одном и том же расположении используемого объёма плазмы на линии зондирования. Во-вторых, сигнал флуоресценции на ионах заметно превышает сигнал на атомах (Φ(He+)/Φ(He0) ≈ 6). Результаты анализа применимости ЛИФ в гелиевых разрядах оказались достаточно оптимистическими, но представляется необходимой более детальная разработка столкновительно-излучательной модели для водородоподобного иона гелия.

Литература

- A.R. Polevoi, D. Campbell, V.A. Chuyanov, W. Houlberg, A.A. Ivanov, A.S. Kukushkin, P. Lamalle, A. Loarte, V.S. Mukhovatov, T. Oikawa, Assessment of plasma parameters for low activation phase of ITER operation. 22nd IAEA Fusion Energy Conf. Geneva, Switzerland, 13 – 18 October 2008, Topic: IT/P6-6.