Высокоресурсный мощный двухступенчатый размыкатель постоянного тока

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Московская обл., г. Троицк, 142190, egorov@triniti.ru

В настоящее время, несмотря на низкую плотности и высокую стоимость, по сравнению с индуктивными накопителями (ИН), наибольшее распространения получили импульсные генераторы на основе емкостных накопителей энергии (ЕН). Это связано с рядом привлекательных качеств коммутационного устройства ЕН - разрядника, которое обеспечивает - высокое соотношение между временем накопления в ЕН и временем вывода энергии в нагрузку ~ 106 ÷ 107; - коммутацию на любую нагрузку; - высокий ресурс ~ 105 импульсов т.е. низкую эрозию электродов; -высокую степень синхронизации при параллельной работе; -в некоторых случаях режим повторения импульса. Для того чтобы ИН получили широкое распространение, как накопитель энергии, в генераторах импульсов, необходимо создать размыкающее устройство с параметрами  соответствующим параметрам разрядника [1 - 3].

Одно из возможных путей преодоления указанной проблемы предложено в работах [4 - 7]. В работах [4 - 6] предложен к  рассмотрению двухступенчатый размыкатель с принудительным переводом тока из первой ступени во вторую. Данное решение позволяет: -уменьшить энергию, необходимую для разрыва всей системы; -повысить ресурс до 104 актов разрыва и более; -снизить себестоимость одного акта разрыва, иными словами решается проблема ресурса коммутационного устройства.

В работе [7] как дополнение было предложено техническое решение, позволяющее генератору импульсов с ИН работать в режиме повторения импульсов. В статье в качестве нагрузки была выбрана омическая нагрузка, поскольку это решает достаточно широкий класс задач и для простоты объяснения.

В данной статье предлагается вниманию один из путей решения такой проблемы как коммутация энергии ИН на нагрузку, которая в начальный момент либо короткозамкнута, либо имеет высокое сопротивление. Работа устройства показано на простейшем примере короткозамкнутой в начальный момент времени нагрузки и индуктивном накопителе трансформаторного типа. Кроме того, дополнительно в статье предложен к рассмотрению один из вариантов технического решения, которое оптимизирует вспомогательные емкостные накопители.

Литература

- Физика и техника больших мощностей. // Сб. ст. под ред. Е.П. Велихова, М.: Энергоатомиздат, 1987, 352с.

- Физика и техника высоких плотностей электромагнитной энергии. // Под ред. В.Д. Селемира, Л.Н. Пляшкевича, М., Атомиздат, 2003, 555с.

- O.G. Egorov Patent  No.2299487, 22.09.2005, Rassian Federation.

- O.G. Egorov // Proc. XXIInd Inter. Symp. Discharge and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV), Matsue, Japan, 2006.

- O.G. Egorov //Proc. International Conference “Zababahin science talking”, Russia, 2007.

- O.G. Egorov // 2th Proc. Euro-Asian International Pulsed Power Conference, Lithuania, September, 2008.

- O.G. Egorov “A Two-Stage Circuit Breaker with “Turnover” of Capacitor Bank Potential” Proc. 18th IEEE International Pulsed Power Conference, Chicago, USA, 2011.