ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПЛОЗИИ ПЕННО-ПРОВОЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1

Митрофанов К.Н., Александров В.В., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Лаухин Я.Н., Олейник Г.М., Фролов И.Н.

ФГУП ГНЦ РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», ул. Пушковых, вл.12, г. Троицк, Московская обл., Россия, mitrofan@triniti.ru

Целью данных экспериментов было исследование имплозии составных лайнеров - пенно-проволочных конструкций на установке Ангара-5-1 при полном разрядном токе до 4 МА (фронт нарастания до максимума 100 нс). В данной конструкции одним из лайнеров выступало вещество с малым атомным номером (напр. пена агар-агар), другой лайнер состоял из вещества с высоким атомным номером (напр. вольфрам), повышающего выход мягкого рентгеновского излучения (МРИ, > 100 эВ). В пенный лайнер, представляющий собой как полый цилиндр, так и сплошной цилиндр, могли вноситься различные добавки веществ с большим атомным номером (напр. вольфрамовый порошок). Характерный размер крупинок вольфрамового порошка составлял 3 - 10 мкм.

На сегодняшний момент остаются недостаточно изученными процессы взаимодействия двух каскадов и переключения тока с внешнего лайнера на внутренний и проникновение тока на ось. Ранее было показано [1, 2], что поведение магнитного поля и вещества внутри как одиночной, так и вложенных проволочных сборок в значительной мере определяется скоростью плазмообразования, а сами измерения магнитных полей дают важную информацию о физике всего процесса, которую можно использовать в дальнейшем для оптимизации параметров каскадов в пенно-проволочной конструкции и импульса мягкого рентгеновского излучения. Для измерения радиального распределения магнитного поля внутри плазмы были разработаны миниатюрные магнитные зонды, которые возможно было располагать как внутри внутреннего каскада, так и между каскадами пенно-проволочной конструкции. Чувствительный элемент каждого зонда представлял собой тонкую пластинку 0.5 х 2 мм, покрытую NbTi фольгой (10 – 15 мкм) внутри которой располагалось несколько измерительных петель диаметром 300 мкм. Обычно количество петель варьировалось от 1 до 3 штук. Пространственное разрешение методики определялось взаимным расположением петель и точностью позиционирования датчиков вдоль радиуса пенно-проволочной конструкции и было не хуже 350 мкм. Временное разрешение было не хуже 1.5 нс.

Структура излучающей области Z-пинча, образованного при сжатии плазмы пенно-проволочных конструкций, регистрировалась при помощи интегральных камер обскур, кадровой системы регистрации рентгеновских изображений на базе МКП-матрицы с последующей регистрацией на ПЗС-матрицу цифрового фотоаппарата Cannon 350D (время экспозиции кадров 2 нс, h > 20 эВ). Пространственное разрешение по объекту ~ 100 – 200 мкм для квантов в диапазоне 100 – 300 эВ.

Работа поддержана грантами РФФИ №10-02-00449-а, №09-02-00526-а, №10-02-00063-а.

Литература

- Г.Г. Зукакишвили, К.Н. Митрофанов, В.В. Александров и др. // Физика плазмы, 2005, Т.31, №11, С.978-988.

- Е.В. Грабовский, Г.Г. Зукакишвили, К.Н. Митрофанов и др. // Физика плазмы, 2006, Т. 32, № 1, С.33-48.