ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОУСКОРЕННОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОБОБЩЕННЫМ ЗАКОНОМ ОМА

В.А. Гасилов, О.Г. Ольховская, Г.А. Багдасаров, С.И. Ткаченко*, Ю.Г. Калинин**

Институт матемического моделирования РАН, Москва, РФ, vgasilov@yandex.ru
*Московский физико-технический институт (ГУ) , МO, РФ
**НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, РФ

Разработан алгоритм расчета электромагнитного поля на основе системы уравнений Максвелла и обобщенного закона Ома в МГД-модели высокоскоростных течений плазмы. Предложенный алгоритм позволяет в рамках магнитогидродинамической модели учесть относительное смещение ионов по сравнению с электронами в магнитном поле, в то время как плазма в целом остается квазинейтральной. Данная аппроксимация представляет большой интерес, так как расширяет магнитогидродинамическую модель новыми вариантами плазменных колебаний. Развитые численные схемы и алгоритмы включены в программный комплекс РМГД для трехмерного моделирования сильноизлучающей импульсной плазмы MARPLE 3D. Программный комплекс предназначен для выполнения расчетов в трехмерных областях сложной геометрической формы на сетках нерегулярной структуры, в том числе блочных, состоящих из элементов разного типа. При создании программного комплекса использовались современные технологии разработки и программирования.

Созданное программное обеспечение применяется для исследования методом вычислительного эксперимента актуальных задач импульсной плазменной энергетики. В докладе представлены расчеты, выполненные для прогнозирования и анализа результатов экспериментов в области физики излучающей импульсной плазмы, проводимых на сильноточных генераторах АНГАРА-5-1 (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) и С-300 (НИЦ "Курчатовский институт"). Рассматривается задача о сжатии Z-пинчей на основе многопроволочных сборок цилиндрической и нецилиндрической формы (эксперименты ТРИНИТИ). Выполнено моделирование плазменного прерывателя тока (эксперименты НИЦ КИ)

Расчеты выполнялись на суперкомпьютерах К-100 (ИПМ им. М.В.Келдыша РАН), 
МВС-100К (МСЦ РАН), ЛОМОНОСОВ (МГУ), ЧЕБЫШЁВ (МГУ).

Работа поддержана грантами РФФИ 09-02-01532-а, 10-02-00063-а, 10-02-00449-а, 11-07-93939-ДЖИ8_а, программой ПФИ №3 (3.6) ОМН РАН