Динамика плазмы при электровзрыве проволочки в поперечном магнитном поле

Г.И. Долгачев, Ю.Г. Калинин, Д.Д. Масленников, А.А. Шведов

НИЦ "Курчатовский институт", Россия, 123182, Москва, пл. ак. Курчатова. д.1
shvedov@live.ru

В программе «Байкал» для экспериментов в области инерциального УТС конечной ступенью обострения импульса является плазменный прерыватель тока (ППТ) во внешнем магнитном поле. Один из важнейших критериев работоспособности которого - постоянство параметров плазмы, создаваемой плазменными инжекторами (ПИ). Известно, что выход на оптимальный режим работы ППТ требует некоторое количество наладочных пусков, которые на крупных установках достаточно дороги. Поэтому встает вопрос о выходе на режим с первого раза без предварительной тренировки ПИ – проблема первого ”выстрела”. Она особенно важна при обострении мощности взрывомагнитных генераторов, где первый “выстрел” является и последним. Для решения этой проблемы в данной работе предложено исследовать динамику заполнения зазора ППТ с внешним магнитным полем с помощью электровзрывных проволочек. При взрыве проволочки, т.е. ее полном испарении и ионизации паров, в зазоре образуется заранее известное количество плазмы, и, в принципе, можно подобрать параметры, сразу обеспечивающие оптимальный режим работы ППТ. Поэтому предлагается заменить ПИ на тонкую проволочку (или набор проволочек), соединяющую электроды ППТ и расположенную поперек внешнего магнитного поля, и осуществлять ее электровзрыв током ППТ, а необходимые для включения механизма обрыва тока параметры плазмы в зазоре ППТ (n~1014 см-3) подбирать за счет материала, диаметра проволочки и использования динамики ее разлета в зазоре ППТ. Следует отметить, что в данной работе задача получения обрыва тока не ставилась. Оптимизм на успешное заполнение зазора ППТ плазмой вселяют результаты  работы [1], где было обнаружено что  первоначально локализованный в виде «спицы» плазменный канал, образованный единичным ПИ, не просто двигался в азимутальном направлении как целое, а «размазывался» под действием силы JхВ по мере нарастания тока, образуя в итоге сплошное кольцо (рис 1). В работе приведены результаты исследований с помощью кадровой электронно-оптической фото графии динамики заполнения кольцевого зазора ППТ плазмой

| 0,1мкс 0,42мкс 0,98мкс | Рис. 1 3-х кадровая ЭОП-фотография работы четырех коаксиальных ПИ при BZ =60 кГс, где время в мкс отсчитывается от начала тока ППТ до момента регистрации. |
| --- | --- |

при взрыве проволочки во внешнем магнитном поле до 60 кГс. Замена плазменных пушек  на ЭВП должна позволить сразу выходить в режим без предварительной тренировки и проверки работы пушек. Кроме того, применение ЭВП, дающего падающую во времени плотность частиц (от 1023 до 1014 см-3) в зазоре ППТ может позволить решить характерную для программы «Байкал» проблему длинного (~40 мкс) предымпульса. Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-2436.2011.2.

Литература

- Долгачев Г.И., Масленников Д.Д., Ушаков А.Г., Федоткин А.С., Ходеев И.А., Шведов А.А. Динамика заполнения плазмой зазора плазменного прерывателя тока поперек сильного магнитного поля.// Физика плазмы, 2011, том 37, №2, с. 193-198