УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ работы РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ СИНТЕЗА

Свирский Э.Б., Веселовзоров А.Н., Погорелов А.А.

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: vesel@nfi.kiae.ru

Для создания ракетного двигателя на продуктах термоядерного синтеза (ТЯРД) на основе системы двухкамерного нецилиндрического Z-пинча [1, 2] (нц. Z-пинча) требуется работа её в пульсирующем режиме, т.к. более подробный анализ имеющегося насыщения в шкале зависимостей нейтронного выхода N= f(Е) [3] от питающей энергетики на одной камеры (Е), вынуждает искать другие методы нагрева плазмы на пути конструирования ТЯРД с нц. Z-пинчом. Ниже рассмотрены условия такого перевода.

1. Рассмотрен двойной нц. Z-пинч, который превращен в ловушку-отражатель для заряженных продуктов ядерного синтеза. Расширенная форма «перетяжки» со стороны катода отличается от такого же расширения у анода тем, что обладает отражающими свойствами для заряженных продуктов ядерного синтеза, если таковые могли бы быть инжектированы в объем нц. Z-пинча вдоль оси со стороны катода (например, из соседней камеры в данную). Нц. Z-пинч пройдут только ионы, имеющие разброс ≤ 2о у оси.

2. Следовало предотвратить разрушение нц. Z-пинча, которое идет до конца с генерацией пучков в одной камере. Для этого анализируется явление сжатия ТПО на оси при образовании «нц. Z-пинча» для поиска условий восстановления его конфигурации. По характерным параметрам сделаны уточнения для электротехнического контура и плазма-полевых характеристик. Получен критерий для начала пульсаций, чувствительный в энергетическом балансе системы «пинч-излучение-магнитное поле». Система камер нц. Z-пинча должна генерировать до 1013 реакций/камеру на «d-d» смеси при одном сжатии. Работа, совершаемая против магнитного поля, как и энергия в заряженных продуктах синтеза ≈ 43Дж. Активные потери, связанные с сопротивлением ПО и пинча при токе 7 105 А, равны  4Дж. После учета излучения (5Дж) общие потери составят  0,034 энергии пинча (энергосодержание 1кДж). Необходимая величина коэффициента размножения энергии к окажется равной к  1,034. Устойчивость нц. Z-пинча поддержится по принципу «жесткой фокусировки». Вместе с исчезающим облаком заряженных продуктов, передающих свою энергию электронам и ионам, а частично теряющимся (на первом этапе потери быстрых заряженных продуктов могут достигать 10%), начинается повторное сжатие. Временная характеристика передачи энергии, потери продуктов и сжатия может длиться 16÷50 нс. После сжатия с выходом 1013 реакций/камеру, приходим к начальному состоянию системы. Пульсации могут отражать сглаженные релаксации.

Уточненные параметры окажутся полезными для поисков пульсирующего режима.

Литература.

- Веселовзоров А.Н. и др. О ракетном двигателе на продуктах ядерных реакций синтеза. Тезисы докладов. XXXVIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС. 2011г. Стр. 95.

- Свирский Э.Б., Веселовзоров А.Н., Погорелов А.А. Ракетный двигатель на основе продуктов ядерного синтеза нецилиндрического Z-пинча. XI Международная научно-практическая конф. «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности». 2011г. Сб. статей. Стр. 171.

- CH. Maisonnier, A. Gentilini, C. Gourlan, H. Kroegler,J.P. Roger. Recent progress in the1 MJ plasma focus dynamics and the scaling for the neutron production. 7-th Conf. on Plasma Physic sand Controlled Nuclear Fusion Research. Insbruc. 1978. U3-1.