Угловое распределение энергетических и излучательных потерь в рентгеновском диапазоне при сжатии сильноточных Z – пинчей на основе цилиндрических многопроволочных сборок на установке «Ангара-5-1»

Александров В.В., Волков Г.С., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Олейник Г.М., Лахтюшко Н.И., Медовщиков С.Ф., Светлов Е.В.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», г. Троицк, Московская обл., Россия

Приведены результаты измерения анизотропии энергетических потерь сильноточных многопроволочных Z - пинчей  на установке “Ангара-5-1” при токах в нагрузку до 4МА. Измерения энергетических потерь проводились в направлении перпендикулярно оси пинча и вдоль оси пинча с направления анодного электрода. В качестве основных методик измерения использовались: термопарные калориметры без временного разрешения и наносекундные вакуумные рентгеновские фотодиоды (ВРД) за различными фильтрами. С бокового направления дополнительно проводились измерения абсолютных радиационных потерь пинча фольговым радиационным болометром с временным разрешением 2мкс. Реализованное временное разрешение радиационного болометра при пролетной базе 2м позволяло в экспериментах зарегистрировать энергию излучения отдельно от энергии плазменных потоков разлетающейся плазмы. Для различных геометрий лайнерных сборок и геометрий подводящих высоковольтных электродов проводились измерения азимутальной анизотропии энергетических потерь. Относительные выходы излучения, измеренные двумя термопарными калориметрами с различных боковых направлений, имеют среднеквадратичное отклонение от среднего значения 4-6% для различных геометрий сборки и геометрии катодного и анодного электродов. Наличие сильной начальной азимутальной неоднородности распределения массы проволочек (секционные сборки) и использование конусных электродов вместо плоских не приводят к заметной азимутальной неоднородности полных энергетических потерь.  Для геометрии цилиндрических многопроволочных сборок проводилось сравнение энергетических потерь в боковом направлении и по направлению оси пинча. По результатам измерений термопарными калориметрами полный поток энергии в единицу телесного угла в направлении вдоль оси пинча приблизительно вдвое превышает поток энергии в направлении перпендикулярно оси пинча. Результат получен для многопроволочных вольфрамовых сборок имеющий начальный диаметр, по меньшей мере, в 3-4 раза превышающий поперечный размер пинча и указывает на существенную роль потоков плазмы в переносе энергии в осевом направлении.

На установке «Ангара-5-1» в экспериментах по сильноточным многопроволочным  Z – пинчам  измеренный поток излучения в направлении перпендикулярно оси пинча составил от 20 до 70кДж за импульс в полный телесный угол. В рентгеновском диапазоне энергий квантов проведено сравнение интеграла мощности излучения измеренного с помощью ВРД методики с энергией излучения измеренной радиационным болометром. В пределах погрешности измерений показания ВРД методики и болометра хорошо соответствуют друг другу. Проведенные измерения показали, что плотность потоков энергии разлетающейся плазмы, в направлении перпендикулярном оси пинча,  не превышает 10% от  плотности потока энергии мягкого рентгеновского излучения.