ВЫВОД ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА И ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЙ НА МИШЕНИ В ПЛАЗМОФОКУСНОЙ УСТАНОВКЕ КПФ-4

Андреещев Е.А., Войтенко Д.А., Марколия А.И., Матвеев Ю.В., Тимошенко А.П.

ГНПО «Сухумский физико-технический институт» АНА, г. Сухум, Абхазия, e-mail: opti-sfti@yandex.ru

При кумуляции токово-плазменной оболочки (ТПО) на оси плазмофокусных систем формируются плазменные струи вдоль оси системы, как в сторону катода, так и в  сторону анода, со скоростями до 108см/с, плотностью 1018÷1019см-3 и длительностью ~10-6с. В некоторых режимах, определяемых начальными условиями и геометрией системы, генерация струй сопровождается импульсами электронных пучков с энергией ~105 эВ, током 105÷106А и длительностью 10-8÷10-7с в направлении анода. Площадь высыпания («автографа») пучка на поверхность плоского анода <1 см2. На поверхности анодной вставки  развиваются давления мегабарного диапазона, приводящие к откольным явлениям на тыльной стороне вставки [1]. В направлении катода формируются ионные пучки с энергией до нескольких МэВ, состоящие из ионов рабочего газа и материала электродов. В последние годы на ряде плазмофокусных установок ведутся работы по использованию плазменных струй для  модификации поверхностных свойств материалов и нанесению покрытий.

На плазмофокусной установке мейзеровского типа КПФ-4 [2] проведены исследования локализации жесткого рентгеновского излучения при выводе электронного пучка на мишени, расположенные в анодной полости за отверстием диаметром 20 мм в анодной вставке. Эксперименты проводились при разрядах в водороде. Начальное давление 4÷6 Тор, максимальный ток 1,8÷2,2 МА. Результаты опытов  показали, что пучок имеет трубчатую структуру и после прохождения отверстия в аноде расходится до диаметра ~4 см на расстоянии 2 см от внутреннего торца анодной вставки.

На обскурограммах видна мелкоточечная  структура источников жесткого рентгеновского излучения, что свидетельствует о волокнистой структуре тока на конечной стадии кумуляции разряда.

При использовании приемного устройства ввиде конуса, основание которого приближено анодному отверстию, на обскурограммах, снятых через отверстие в катодной  плите наблюдается фокусировка пучка у вершины конуса.

Проведены исследования по выводу плазменных струй на мишени, размещаемые в анодной  полости.  Скорость плазменных струй, измеренная с помощью двух диамагнитных датчиков, расположенных в анодной полости на расстоянии 3 и 8 см от торца анодной вставки, составляет 3· 107 см/с. Калориметрические измерения энергии струй по испарению набора алюминиевых фольг дают оценку плотности энергии ~1 кДж/см2. С помощью баллистического устройства на магнитной подвеске измерялся импульс давления на мишень, перекрывающую отверстия в анодной вставке. Проведенные измерения дают величину импульса давления (2,5 ÷ 4,3) ·103Па·с. Проводится  оптимизация таких режимов по начальным условиям  при энергетике установки до 400 кДж с целью ускорения макрочастиц для опытов по изучению физики гиперскоростных соударений, моделированию микрометеоритов и других приложений.

Литература

- Филиппов Н.В.//Физика плазмы. 1983. Т.9. С.25.

- Андреещев Е.А. и др.//Физика плазмы.2007. Т.33. С.247.