ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ СВЧ ПОЛЯ И УСКОРЯЮЩЕГО ИОНЫ ПОТЕНЦИАЛА НА ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА ЭЦР ПЛАЗМЫ, ФОРМИРУЕМОЙ В КОАКСИАЛЬНОМ РЕЗОНАТОРЕ

А.А. Балмашнов

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, e-mail: abalmashnov@sci.pfu.edu.ru

В работе [1] экспериментально была показана возможность ускорения частиц ЭЦР плазмы электростатической волной возбуждаемой амплитудной модуляцией СВЧ поля. Исследования проводились на установке CERA-V. Плазма создавалась в диэлектрической трубе, помещенной в цилиндрический ТЕ111 резонатор, возбуждаемый на частоте 2,45 ГГц. Было показано, что при СВЧ мощности поступающей в резонатор 400 Вт, частоте модуляции (50-65) кГц и глубине модуляции более 10% , при разряде в аргоне формируется поток плазмы с энергией ионов до 150 эВ. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что пульсации напряженности СВЧ электрического поля определяют пульсации поперечной энергии электронов, движение которых в спадающем магнитном поле сопровождается возникновением продольных пульсаций потенциала, приводящего к формированию электростатической волны, ускоряющей частицы плазмы. Для реализации аналогичного механизма ускорения в значительно более компактной системе был использован коаксиальный резонатор [2] (см рис.1). Модуляция разности потенциалов  между электродом (1) и сеткой (2), закрывающей выходное отверстие источника (диаметр 1,2 см), осуществлялась на частоте модуляции анодного напряжения магнетрона (fм) с возможностью относительного сдвига фазы колебаний (α).

Экспериментально установлено, что при СВЧ мощности, поступающей в резонатор 120 Вт, глубине модуляции СВЧ поля в системе более 10%, напряжении экстракции 400 В и его глубине модуляции свыше 20 % при fм ≈ 75 кГц и α ≈ π/6 формируется поток плазмы со средней потоковой энергией ионов 280 эВ и шириной спектра по уровню 0,5 от максимального значения тока 40 эВ. Величина ионного тока при этом достигала 85 мА. Оценочный расчет показывает, что количество движения, переносимое ионным потоком    в     единицу     времени,

Ar

Генератор  модулирующего напряжения

нейтрализатор

М 107

Источник питания

системы экстракции

Источник питания магнетрона

Рис.1

1

2

составляет 1,3 мН, величину, более чем в 6 раз меньшую, чем в 10 см ЭЦР ионном двигателе (Xe), описанном в работе [3], в котором использовалась частота 4,2 ГГц, СВЧ мощность - 340 Вт, потенциал экстракции ионной компоненты плазмы–1500 В.

Литература

- Балмашнов А.А., Чечуй Д.С. Прикладная физика,2001, №3, с.23.

- Балмашнов А.А., Калашников А.А., Калашников В.А. Тез.док. XXXVIII Международной конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2011, с.200.

- Kuninaka H., Nishiyama K., Funakai I. et al.  29th IEPC. Princeton, 2005, p.2005-010.