Исследование методами эмиссионной спектроскопии влияния компонентного состава плазмообразующего газа на макро и микроскопические характеристики тлеющего разряда постоянного тока и СВЧ разряда в смесях гелия с азотом

Шахатов В.А., Мавлюдов Т.Б., Лебедев Ю.А.

Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва, Россия, shakhatov@ips.ac.ru

В настоящей работе приводятся результаты исследований влияние компонентного состава низкотемпературной плазмы на макро - и микроскопические параметры (спектральный состав излучения, поступательную температуру, функции распределения по электронно – колебательно – вращательным уровням (ЭКВ) в состояниях ,  молекулы и  иона молекулы азота) положительного столба (ПС) тлеющего разряда постоянного тока (ТРПТ: давление 7.6 Тор, сила тока 70 и 90 мА, расход смеси 11.3035.4 л/ч) и приэлектродной области пространственно - неоднородного СВЧ разряда (частота 2.45 ГГц, давление 4.8 Тор, подводимая СВЧ мощность 108 Вт и расход смеси 0.06 ÷ 3.6 л/ч) в смеси . Для моделирования и обработки спектров излучения неравновесной плазмы развит новый подход, позволяющий восстанавливать заселенности атомов гелия , водорода  и молекул азота  в возбужденных состояниях при их заметном отклонении от распределения Больцмана.

Спектральный состав и распределение интенсивностей излучения полос ,  и  газовых разрядов сильно зависят от процентного содержания  и  в смеси . Различие спектрального состава излучения газовых разрядов наиболее выражено в диапазоне длин волн 457740 нм. Для обоих разрядов поведение интенсивностей полос  с ростом полного расхода газа, одинаково: интенсивности полос  монотонно уменьшаются. Напротив, поведение интенсивностей полос  и  в зависимости от полного расхода смеси для условий ПС ТРПТ и приэлектродной области СВЧ разряда различается: в ПС ТРПТ они монотонно увеличиваются с ростом полного расхода; в приэлектродной области СВЧ разряда они при малом содержании гелия в смеси  испытывают рост, а в пределе высокого содержания уменьшаются. Моделирование спектров излучения ,  и  в предположении больцмановского распределения молекулы азота и иона молекулы азота по ЭКВ уровням энергии в излучающих состояниях ,  и , соответственно, удовлетворительно описывают измеренные спектры испускания газовых разрядов. Установлено, что в обоих разрядах распределение заселенностей молекул азота по колебательным уровням в состоянии  слабо отличается от рассчитанных по формуле Больцмана. Напротив, функция распределения молекул азота по колебательным уровням  состояния  не подчиняется распределению Больцмана. Структура измеренных распределений слабо изменяется с ростом содержания гелия в смеси .