Численное моделирование структуры возмущенной зоны вблизи пластины в потоке разреженной плазмы

М.В. Котельников, Нгуен Суан Тхау

Московский авиационный институт, Москва, Россия, mvk_home@mail.ru

Проведено численное моделирование структуры возмущенной зоны вблизи металлической пластины в потоке разреженной плазмы. Предлагается рассматривать пластину, расположенную на диэлектрической поверхности. В общем случае такая задача шестимерна в фазовом пространстве и нестационарна. Одна сторона пластины предполагалась значительно больше другой, что позволило уменьшить размерность задачи до четырех фазовых переменных. Поток разреженной плазмы предполагается направленным параллельно пластине и перпендикулярно ее удлиненной стороне.

Такую пластину можно рассматривать как часть боковой поверхности спутника либо его составляющей, а также как плоский пристеночный зонд ленточного типа.

Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического поля [1]. На пластине предполагалось условие идеальной каталитичности, на диэлектрической поверхности – условие зеркального отражения. На других границах расчетной области предполагалась функция распределения Максвелла со сдвигом на величину направленной скорости потока. Потенциал на металлической пластине поддерживался постоянным.

Система уравнений решалась методом последовательных итераций по времени. Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с использованием спектральных методов, а для решений уравнений Власова использовался метод крупных частиц [2]. Расчет продолжался до установления стационарного значения интегрального тока на пластину.

В результате расчетов была получена структура возмущенной зоны вблизи пластины, а именно:

- Поля напряженности и потенциала самосогласованного электрического поля;

- Поля скоростей ионов и электронов;

- Поля концентраций компонент плазмы;

- Функции распределения вблизи пластины.

Полученные результаты дают представление о структуре возмущенной зоны вблизи боковой поверхности спутника, погруженного в разреженную плазму, а также расширяют теорию зондовых методов ее диагностики.

Литература

- Котельников В.А., Ким В.П., Котельников М.В. Взаимодействие тел с потоками разреженной плазмы. М.: Изд-во МАИ, 2010, 186 с.

- М.В. Котельников, В.Ю. Гидаспов, В.А. Котельников. Математическое моделирование обтекания тел потоками бесстолкновительной и столкновительной плазмы. Изд-во Физматлит, 2010, 288 с.