Формирование протяженного однородного столба магнитоактивной плазмы в инертных газах низкого давления

А.О. Бакумов, В.В. Горохов, А.С. Долотов, М.М. Иванов, В.И. Карелин, В.Д. Селемир, И.В. Филатов, В.А. Чернышов, П.А. Шарабанов

НТЦФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г.Саров, Россия

Для моделирования нестационарных физических процессов в околоземном космическом пространстве [1 - 3] требуются установки с активным объемом 1…10 м,3 способные формировать замагниченную плазму низкого давления с концентрацией электронов 109 см-3 и более. Для создания плазмы с такими параметрами необходимы источники, обеспечивающие ионизацию больших объемов.

Перспективным для этих целей является источник низкоэнергетичных электронов на основе несамостоятельного разряда с термокатодом [4], успешно примененный при формировании больших объемов плазмы на установке LAPD (США) [1].

В докладе представлены результаты исследований по формированию протяженного однородного столба магнитоактивной плазмы в инертных газах низкого давления источником электронов на основе несамостоятельного разряда с оксидным термокатодом.

В продольном магнитном поле индукцией 60 мТл в Ar и He при давлениях 10-4...10-3 Тор сформирован столб плазмы диаметром 37 мм длиной 3 м (рис. 1).

При давлениях выше 10-3 Тор столб формируется не по всей длине промежутка, что связано с малой длиной свободного пробега электронов.

Двойными электрическими зондами измерено пространственное распределение плотности электронов по оси столба плазмы. Показано, что в экспериментально пройденном диапазоне давлений неоднородность распределения плотности не превышает 30 %.

Предложена физическая модель источника электронов на основе несамостоятельного разряда с термокатодом. Выполнены сравнительные расчеты.

Литература

- Rev. Sci. Instrum., 1991, Vol. 62, No. 12,

- Кондратьев И.Г., Костров А.В., Смирнов А.И. и др. Физика плазмы, 2002, т. 28. №11, с.977-983.

- Захаров Ю.П., Оришич А.М., Пономаренко А.Г. Лазерная плазма и лабораторное моделирование нестационарных космических процессов. Монография под ред. д.ф.-м.н. Н.Г.Преображенского, ИТПМ СО АН СССР, Новосибирск, 1988.

- Незлин М.В. Динамика пучков в плазме. М.: Энергоатомиздат, 1982.