моделирование динамики кинетических и электрических параметров положительного столба разряда постоянного тока в смеси Cs-Хе в условиях воздействия импульсного СВЧ излучения

М.С. Гитлин, Ю.А. Лебедев*, И.Л. Эпштейн*

Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород, Россия, gitlin@appl.sci-nnov.ru
*Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва, Россия, lebedev@ips.ac.ru

Плоский слой плазмы положительного столба (ПС) разряда в смеси паров цезия с ксеноном (Cs-Хе разряд) используется в качестве двумерного сенсора в новом методе визуализации и измерения пространственного распределения интенсивности СВЧ излучения [1]. Принцип действия данного метода основан на эффекте увеличения яркости в видимом диапазоне оптического континуума, излучаемого слоем ПС Cs-Хе разряда среднего давления, в результате нагрева электронов под действием падающего на плазму СВЧ излучения [1, 2]. Этот метод визуализации СВЧ излучения обладает микросекундным временным разрешением и рекордной для непрерывных сред энергетической чувствительностью. Для совершенствования данного метода и изучения его физических основ было проведено моделирование динамики кинетических и электрических параметров плазмы ПС Cs-Xe разряда в условиях воздействия импульсного СВЧ излучения. Для этого была разработана нестационарная самосогласованная нульмерная кинетическая модель однородного положительного столба разряда в смеси Cs-Xe при средних давлениях газа. Модель включает в себя совместное решение квазистационарного уравнения Больцмана для функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), уравнения, связывающего ток разряда с концентрацией электронов и напряженностью электрического поля, и нестационарных уравнений баланса для концентраций электронов, атомарных и молекулярных ионов (), атомов цезия в основном и возбужденных состояниях () и атомов ксенона в метастабильном (Xe(P2)) и резонансном (Xe(P1)) электронном состояния [3]. Была учтена реабсорбция линейчатого излучения атомами цезия. Расчет проводился с учетом процессов тушения возбужденных состояний атомов цезия и ксенона при соударениях с электронами (удары 2 рода). Расчеты в рамках этой модели были выполнены при давлении ксенона 45 Тор, плотности разрядного тока 100 мА/см2, концентрациях цезия в диапазоне от 2 1012 до 1,5 1013 см-3. Была рассчитана динамика напряженности потенциального электрического поля, концентрации и температуры электронов в плазме, концентраций возбужденных атомов и ионов, доли потерь энергии электронов в неупругих столкновениях в условиях воздействия на плазму длинного СВЧ импульса с коротким передним фронтом. Расчеты показали, что характерное время изменения этих параметров - порядка 1 мс. Было исследовано влияние на динамику параметров плазмы интенсивности падающего СВЧ излучения и концентрации цезия.

Работа была частично поддержана РФФИ (грант № 09-08-00728-а).

Литература

- M.S. Gitlin, V.V. Golovanov, A.G. Spivakov, A.I. Tsvetkov, and V.V. Zelenogorskiy, J. Appl. Phys., 2010, 107, 063301.

- М.С. Гитлин, А.Г. Спиваков, Письма в ЖТФ, 2007, 33, 46.

- М.С. Гитлин, Ю.А. Лебедев, А.И. Цветков, И.Л. Эпштейн, Сборник трудов VI Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии, 3 - 9 сентября 2011, Иваново, 2011, с. 112 - 115.