НАГРЕВ НИЖНЕЙ ИОНОСФЕРЫ ПРОМОДУЛИРОВАННЫМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Н.В. Лебедев, Н.Д. Наумов, В.В. Руденко

ФГУ «12 ЦНИИ МО РФ», Сергиев-Посад-7, Московская область 141300, Россия

При прохождении мощного высокочастотного излучения через ионосферу происходит ряд нелинейных процессов, связанных с нагревом многокомпонентной плазмы [1]. Существенное влияние на нагрев ионосферных электронов и прохождение электромагнитной волны через возмущенную ею ионосферу оказывает магнитное поле Земли.

В средних и высоких широтах, где расположены основные действующие в настоящее время нагревные стенды, выполняются условия квазипродольного распространения нагревной волны, т.е. можно считать магнитное поле Земли вертикально ориентированным. В этом случае поляризация высокочастотной волны становится близкой к круговой. На экваторе, где в последнее время активно обсуждается возможность постройки новых нагревных стендов, реализуется условия квазипоперечного распространения нагревной волны, т.е. можно считать магнитное поле Земли горизонтальным. В этом случае эллипсы, описываемые вектором напряженности поля, в плоскости нормальной к вертикали вырождаются в прямые, причем у обыкновенной нормальной волны будет присутствовать только параллельная магнитному полю компонента, а у необыкновенной нормальной волны компоненты, перпендикулярные магнитному полю [2].

В случае модуляции амплитуды высокочастотной волны, при ее прохождении через ионосферу происходит частичная демодуляция [3], на которую оказывают влияние, как свойства ионосферы, так и ориентация магнитного поля Земли. Исследованию данных процессов и посвящена данная работа.

Моделирование процесса нагрева ионосферы проводилось путем численного решения системы уравнений для нагрева электронов, ионов и нейтралов с учетом изменения ионизационно-рекомбинационного баланса в поле промодулированной высокочастотной волны. Параметры ионосферы брались из обработки данных по модели International Reference Ionosphere (IRI-2007).

Предполагалось, что в нижней ионосфере газодинамическими эффектами, влиянием процессов теплопроводности, термодиффузии и переноса частиц можно пренебречь. В уравнении для расчёта амплитуды колебаний электрического поля используется приближение нелинейной геометрической оптики. В уравнениях ионизационно-рекомбинационного баланса учитываются процессы ионизации, рекомбинации и прилипания электронов к нейтральным частицам.

В результате расчетов получены характерные времена релаксации температуры электронов, ионов, нейтралов и установления ионизационно-рекомбинационного баланса в нижней ионосфере при прохождении через нее высокочастотного радиоизлучения для случаев квазипродольного и квазипоперечного распространения. Для модулированного высокочастотного радиоизлучения получены оценки изменения характера его модуляции при прохождении через нижнюю ионосферу.

Литература

- Александров А.Ф., Богданкевич Л.С., Рухадзе А.А. Основы электродинамики плазмы. – М.: Высшая школа, 1978.

- Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. – М., Наука, 1967.

- Гуревич А.В., Шварцбург А.Б. Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере. – М., Наука, 1973.