ИсСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ И ВНЕШНИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ХАРАКТЕР ПРОТЕКАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОТЯЖЕННОГО АТМОСФЕРНОГО РАЗРЯДА

В.А. Богаченков, А.В. Огинов, К.В. Шпаков

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РФ,
 e-mail: shpakov@lebedev.ru

На экспериментальной установке ЭРГ [1] исследована начальная стадия протяженного высоковольтного атмосферного разряда, в особенности динамика развития стримерного канала и влияния параметров атмосферы и внешних излучений на характер протекания процесса.

В установке высокое напряжение (положительной либо отрицательной полярности, в зависимости от варианта коммутации источника зарядного напряжения) подается на один из электродов. Второй электрод заземлен.

Проведено несколько серий экспериментов, которые отличались атмосферой (воздух и воздушно-капельная смесь) в межэлектродном зазоре и наличием (или отсутствием) внешней инжекции электронов в межэлектродную область. Эксперименты проводились как в прямой полярности (отрицательный потенциал на высоковольтном электроде), так и в обратной (высоковольтный электрод – анод). Параллельно исследовалась динамика прорастания как прикатодного, так и прианодного стримерных каналов.

Для создания воздушно-капельной среды использовались ультразвуковой пьезоэлектрический генератор тумана и дистиллированная вода. Воздушно-капельная смесь с характерным размером капель 10 - 30 мкм подавалась через трубчатый заземленный электрод и поступала непосредственно в разрядный промежуток через закрытое медной сеткой отверстие.

Внешняя инжекция электронов 140 - 180 кэВ производилась с помощью наносекундного генератора с электронной трубкой.

Для получения информации о динамике развития стримера использовалась пятиканальная система на базе ЭОПов [2] и оптическая диагностика на базе ФЭУ [3].

Измерены характерные длины стримеров в различные моменты развития разряда. Проведена оценка скоростей роста стримеров (как катодных, так и анодных) для различных условий проведения эксперимента. Сравнительный анализ данных позволил сделать выводы о характере влияния внешних воздействий и параметров среды на процесс роста стримеров.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (10-08-01283) и Учебно-Научного Комплекса ФИАН (программа поддержки научной молодежи).

Литература

- А.В.Огинов, С.А.Чайковский, В.А.Богаченков и др. Научная сессия НИЯУ МИФИ-2010. Тезисы докладов, Том I. Москва, 2010. С. 197.

- А.В.Огинов, К.В.Шпаков. Препринт №20. ФИАН, 2011.

- А.В.Огинов, К.В.Шпаков. Науковий вісник Ужгородського університету, т. 30, С. 233-240.