Влияние температуры поверхности катода на параметры катодной области

В.И. Архипенко, Л.В. Симончик, *Л. Питчфорд, Е.А. Сафронов

ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, РБ, e-mail: simon@imaph.bas-net.by
*LAPLACE, CNRS, Toulouse, France, e-mail: leanne.pitchford@laplace.univ-tlse.fr

Температура катода, как показывают исследования [1-4], оказывает существенное влияние на параметры тлеющего разряда. Так в [4] установлено, что нагрев катода приводит к изменению характеристик катодной области самостоятельного нормального тлеющего разряда атмосферного давления (ТРАД), в частности, напряжения на электродах, толщины катодного слоя, плотности тока и температуры газа в катодной области. Поэтому контроль температуры катода и поддержание ее постоянной в системах на основе тлеющего разряда при повышенном давлении являются важными, а вопросы с ними связанные заслуживают внимания. В настоящее время литературе нет однозначного ответа на вопрос: почему напряжение на электродах увеличивается при возрастании температуры поверхности катода?

Исследования проводились на экспериментальной установке, описанной в [4]. Тлеющий разряд зажигался между двумя электродами в герметичной камере. Слабый поток рабочего газа гелия (порядка 1 л/мин) прокачивался через разрядную камеру. Показано, что нагрев катода в результате прохождения тока (порядка 1 А) в нормальном ТРАД с контрагированным положительным столбом (длина 9 мм) приводит к увеличению напряжения на электродах в случае неохлаждаемого катода и росту температуры катода. Напротив, при нагреве катода внешним источником тепла напряжение на электродах уменьшается. Измеренные радиальные профили приведенной напряженности электрического поля у поверхности неохлаждаемого катода являются неоднородными. В то же время распределение приведенной напряженности электрического поля у поверхности катода в ТРАД с диффузным положительным столбом при токе 1 А и промежутке менее 5 мм радиально однородно. Величина напряженности электрического поля в этом случае ниже, чем у поверхности катода на оси контрагированного ТРАД.

Обсуждаются возможные причины наблюдаемых изменений. Из анализа экспериментальных результатов в [5] была определена зависимость эффективного γ (включая бомбардировку ионами и метастабилями и фотоэмиссию) от величины приведенной напряженности электрического поля у катода. Эта зависимость отражает относительный вклад механизмов электронной эмиссии для различных разрядных условий, а также включает возможные эффекты, связанные с ионизацией тяжелыми частицами вблизи катода. Уменьшение эффективного γ должно приводить к увеличению напряжения при фиксированном токе. Однако, теоретические расчеты не дают уменьшения эффективного γ вследствие роста температуры катода [6] или изменения электрического поля у поверхности катода [7]. Необходимо отметить, что расчетные модели [1, 2], использующие постоянное γ, также предсказывают увеличение напряжения разряда с ростом температуры катода.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ-НЦНИ (грант Ф11Ф-002).

References

- A. Bogaerts, R. Gijbels and V.V. Serikov, J. Appl. Phy. 87 (2000) 8334.

- I. Revel, L.C. Pitchford and J.P. Boeuf, J. Appl. Phys. 88 (2000) 2234.

- M. Kasik, C. Michellon and L.C. Pitchford, J. Anal. At. Spectrom 17 (2002) 1398.

- V.I. Arkhipenko, A.A. Kirillov et al, Plasma Source Sci. Techn., 17 (2008) 045017.

- A.V. Phelps and Z. Lj. Petrovic, Plasma Sources Sci and Tech. 8 (1999) R21.

- H.D. Hagstrum, Phys. Rev, 96 (1954) 336.

- B. Eismann, PhD thesis, University Paul Sabatier, Toulouse, France, 2011.