РЕГИСТРАЦИЯ ЗАРЯДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕМА С РАЗРЯДОМ УНИПОЛЯРНОГО ПРОБОЯ ГАЗА (упг) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Герасимов И.В., Морохина И.Н.

Костромской государственный университет им.Н.А. Некрасова, Кострома, Россия,
 e-mail: igor_valerger@kmtn.ru

Наличие одного электрода в разряде униполярного пробоя газа (УПГ) [1] является весьма удобным при решении ряда практических задач, обусловленных взаимодействием зарядов и электрического поля поверхности этого разряда с компонентами газовой или паровой среды различных реакций, особенно высокотемпературных [2, 3]. Однако при помещении объема трубки с разрядом в объем реакции часто требуется информация о распределении зарядов и электрического поля по всей длине поверхности объема разряда, вводимого в рабочий объем реакции. Эксперименты показали, что эту задачу можно решить при помещении разряда УПГ в сосуд с проводящей жидкостью, рис. 1.

ПЭПЭПЭ        ϕПЭ=1÷6кВ     Рис.1.           В экспериментах проверялась возможность регистрации зарядов в объеме с жидкостью по потенциалу на его поверхности при погружении объема разряда УПГ в водные растворов NaClразличной концентрации. На рис. 2

приведены результаты регистрации потенциала на поверхности сосуда с водопроводной водой;  на рис. 3 – с 10% раствором NaCl.

Рис. 2.

Фиксировался потенциал (ϕZ,В), наводимый зарядами в растворе на поверхности зондов Z1−5 в форме полосок из металлической фольги, размещенных по периметру сосуда с раствором на различных расстояниях от уровня жидкости в сосуде. Максимальный заряд приходился на максимальный  её объем (снимался с зонда, максимально удаленного от уровня раствора в сосуде).

Рис. 3.

Параметры разряда УПГ: амплитуда импульсов отрицательного потенциала на единственном электроде ϕПЭ=1÷6kВ; давление воздуха в разрядной трубке p=0.1 Торр; длина разрядного столба – 26 см.

Литература

- Герасимов И.В. Журн. техн. физики. 1994.Т.65.С/ 30–35.

- Gerasimov A.I.,Gerasimov I.V Proc. Fifth European Conf. on Thermal Plasma 
Processes (TPP-5). St.Petersburg. 1998. New York.Begel Hause. V. I. PP.132–137.

- Gerasimov A.I., Gerasimov I.V. Proc. XXV Int. Symposium on Plasma Chemistry. Orleans. France. 2001 V. VIII. PP. 3303–3309.