О некоторых особенностях визуализации процессов в протяженном разряде в свободной атмосфере воздуха

В.О. Герман, А.П. Глинов, А.П. Головин, П.В. Козлов, Г.А. Любимов

НИИ механики МГУ, Москва, РФ, email: krestytroitsk@mail.ru

Работа посвящена экспериментальному исследованию процессов, протекающих в низкотемпературной плазме протяженных квазистационарных дуговых разрядов в воздушной среде атмосферного давления и главным образом между графитовыми электродами цилиндрической формы 16 × 100 мм, изготовленными объёмным прессованием микрочастичек пиролитического графита ( ~ 1 ÷ 10 мкм) [1]. Инициирование разряда осуществлялось путем раздвижения первоначально замкнутых электродов на заданное межэлектродное расстояние lмэ = 30 ÷ 50 см за время τ ~ 100 мкс. Диапазон рабочих токов разряда после выхода на квазистационарный режим (t > τ) составлял I  100 ÷ 200 А. Схема экспериментального стенда и расположения в нем диагностической аппаратуры (высокоскоростной видеорегистрации и зондовых измерений) представлялась ранее в работах [2 - 5].

Основное внимание уделено визуализации процессов, связанных с протеканием тока, с помощью высокоскоростной (1200 ÷ 60000 к/с) аппаратуры с малыми временами экспозиции в видимом диапазоне длин волн  ~ 0.4 ÷ 0.8 мкм. Дополнительно были проведены съёмки разряда и в диапазонах длин волн  ~ 0.9 ÷ 1; 0.9 ÷ 1.7; 3.95 ÷ 4.01 мкм.

В результате была получена картина эволюции формы разряда, которая ранее не просматривалась, возможно, ввиду её «засветке» излучением разрядной плазмы. В частности, обнаружены режимы и обсуждаются физические механизмы отрыва плазменных вихрей («плазмоидов») от столба разряда. В единичных экспериментах было зафиксировано образование вблизи поверхности анода локальных замкнутых областей как повышенной, так и пониженной температуры, перемещающихся от анода к столбу дуги и там исчезающих. Рассмотрены возможные причины данного явления, связанные как с конструкционно-механическими особенностями материала анода, так и особенностями динамики формы и свечения токовых шнуров.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ИПМ РАН: Колесникову А.Ф. - за предоставленное для проведения эксперимента тепловизионное оборудование и Гордееву А.Н. – за участие в эксперименте и за консультации по использованию прикладных программ. Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 09-01-00114-а).

Литература.

- Рекламный проспект «Графит конструкционный» / Московский электродный завод – http://www.graphitel.ru

- Герман О.В., Ершов А.П., Козлов П.В., Любимов Г.А., Сурконт О.С. Экспериментальное исследование распределения концентрации заряженных частиц в межэлектродном пространстве свободно горящей атмосферной дуги // Изв. РАН. МЖГ. 2009. №1. С. 142-152.

- Герман О.В., Ершов А.П., Козлов П.В., Копыл П.В., Любимов Г.А., Сурконт О.С. Зондовая диагностика свободно горящей дуги в атмосфере // ТВТ. 2009. Т.47. №4. С. 506-515.

- Герман О.В., Глинов А.П., Козлов П.В., Любимов Г.А. Влияние конструкционных параметров и состава атмосферы на форму электрического разряда // Изв. РАН. МЖГ. 2011. №6. С. 136-145.

- Герман О.В., Глинов А.П., Козлов П.В., Любимов Г.А. Спектральные свойства диффузно-шнурового дугового разряда // ТВТ. 2012 (в печати).