ТЕОРИЯ АНОДНОЙ ОБЛАСТИ СИЛЬНОТОЧНОй ВАКУУМНОй ДУГи

Я.И. Лондер, К.Н. Ульянов

Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина, Москва, Россия,
     e-mail: kulyanov@vei.ru

Короткая сильноточная вакуумная дуга (ВД) в аксиальном магнитном поле Bz – это диффузный электрический разряд низкого давления в потоке полностью ионизованной плазмы с высокой плотностью электронного тока je и аномально высокой плотностью ионного тока. При уменьшении Bz усиливается контракция электронного тока, при этом плотность электронного тока на оси ВД приближается к плотности хаотического электронного тока jch. Для определения величины отрицательного анодного падения в теории ВД используется либо известная формула Ленгмюра [1], либо теория [2], уточняющая формулу Ленгмюра. В работах [1, 2] ФРЭЭ предполагалась максвелловской, наличие направленной скорости электронов во ФРЭЭ не учитывалось. По этой причине анодное падение Ua обращалось в нуль при jsat = 0.25jch в [1] и при jsat = 0.5jch  в [2]. В настоящей работе направленная скорость электронов v0 была учтена во ФРЭЭ. Для определения Ua получено трансцендентное уравнение, которое решалось методом последовательных приближений:
v0vT=14exp-β2erf2v0/vTπ+signβerfβ; β=−eUakTe−2πv0vT; sign(β) = 1 β>0, sign(β) = −1 β < 0.
Результаты расчетов приведены на рис. 1, на котором представлены зависимости Ua от отношения v0 к тепловой скорости vT. Кривые 1 и 2 соответствуют результатам работ [1] и [2], кривая 3 результат настоящей работы. Видно, что Ua < 0 при любом  значении v0/vT.

При решении двухмерных задач в теории ВД зависимость Ua(je) используется в качестве граничного условия на аноде. При увеличении je  в соответствии с результатами [1, 2] на анодной поверхности плазмы появляется линия, на которой Ua = 0. В работе [3] было предложено разбить прианодную поверхность плазмы на две области, на границе между которыми Ua = 0. При этом во внутренней области предполагается, что Ua > 0, а je = jsat. Во внешней области Ua < 0, а je < jsat. В соответствии с настоящей работой Ua < 0 на всей поверхности анода. При этом в стационарном режиме максимальное значение v0 ограничено скоростью электронного звука (вертикальная кривая на рис. 1).

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 11-08-00010а).

Литература

- Langmuir I., Mott-Smith H.  Gen. El. Rev., 1924, vol. XXVII, p. 762.

- Boxman R. L., Goldsmith S.  J. Appl. Phys., 1983, vol. 54, p. 592.

- Wieckert C., Egli W.  IEEE Trans. Plasma Sci., 1989, vol. 17, p. 649.