Сопоставление характеристик тлеющих разрядов атмосферного и пониженного давления с жидким и металлическим катодом

Шутов Д.А., Иванов А.Н., Коновалов А.С., Голубев С.Н., Смирнов С.А., Рыбкин В.В.

Ивановский государственный химико-технологический университет Иваново, Россия, e-mail: rybkin@isuct.ru

При возбуждении разрядов с жидкими электролитными катодами на состав и свойства плазмы должны влиять процессы переноса компонентов катода. Для оценки роли отмеченных процессов для случая микроразряда атмосферного давления авторы [1] сопоставляли свойства разрядов с металлическими (система Me-Me) и жидкими (система Me-L) электролитными катодами при одинаковых условиях возбуждения. В данной работе подобное сопоставление проведено в широком диапазоне давлений для более технологичного межэлектродного расстояния 1 см. Схема установки, диапазоны параметров разряда, методики измерений и расчетов приведены, например, в [2].

Величина катодного падения потенциала в системе Me-Me не зависит от давления и составляет 350 В, в отличие от системы Me-L, где катодное падение увеличиваясь в интервале 500-600 В для диапазона давлений 76-760 Тор. Напряженность электрического поля в пределах погрешности одинакова для случаев металлического и жидкого катода и растет с ростом давления в пределах 200-700 В/см. Отметим, что в работе [1] напряженность поля в системе Me-Me систематически ниже чем для случая Me-L. В случае Me-Me плотность тока в катодном пятне резко, практически линейно растет с ростом давления в интервале 0,4-9 А/см2  и в 6-16 раз больше чем в системе Me-L. Колебательные температуры N2(C3Πu) в системе Me-Me растут с ростом давления в пределах 4800-7600 K и начиная с давления ~100 Тор систематически превышают таковые для случая Me-L. Вращательная температура N2(C3Πu), которая в нашем случае отождествляется с газовой, в системе Me-Me, в отличии от системы Me-L, растет в пределах 1400-2300 К, причем зависимость температуры от давления представляет собой кривую с насыщением при давлениях ~ 450 Тор. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики исследованных разрядов и данных авторов [1].

Таблица 1.

Характеристики разрядов с металлическим и жидким электролитным катодами

| - Параметр | - Me-Me [1] |  | - Me-L [1] | - Me-Me | - Me-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Межэлектродное расстояние, мм | - 0,8 |  | - 0,8 | - 10 | - 10 |
| - Ток разряда; мА | - 10 |  | - 10 | - 40 | - 40 |
| - Давление, атм | - 1 |  | - 1 | - 1 | - 1 |
| - Напряженность поля; Е, кВ/см | - 1,4±0,1 |  | - 1,8±0,1 | - 0,7±0,05 | - 0,67±0,03 |
| - Плотность тока в катодной области, А/см2 | - 7±0,4 |  | - 1,1±0,2 | - 9 | - 0,6 |
| - Мощность, вкладываемая в разряд, Вт | - 3,7 |  | - 7,3 | - 42 | - 52 |
| - Плотность мощности, рассеиваемой в положительном столбе; Р, кВт/см3 | - 64±6 | - 14±3 |  | - 9,5 | - 0,9 |
| - Колебательная температура N2(C3Пu), К | - 4400±150 |  | - 3900±150 | - 7550± | - 5600±700 |
| - Вращательная температура N2(C3Пu), К | - 1500±70 |  | - 2300±100 | - 2300±200 | - 1480±100 |
| - Приведенная напряженность поля; E/N, В∙см2 | - (2,9±0,3)∙10-16 |  | - (5,6±0,6)∙10-16 | - (2,1±0,3)∙10-16 | - (1,3±0,2)∙10-16 |

Литература

- Петров А.Е., Калбенин Д.А., Титов В.А., Куленцан А.Л., Смирнов С.А. // Сборник трудов VI Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии : 5-9 сентября 2011 г. —  Иваново: ИГХТУ, 2011. — С. 133-136

- Shutov D., Ivanov A., Smirnov S., Rybkin V. // Publ. Astron. Obs. Belgrade, 2010, V.89, P. 273-276.