Моделироване формирования пучка убегающих электронов при разряде в воздухе атмосферного давления

Е.В. Орешкин, С.А. Баренгольц, С.А. Чайковский*, В.И. Орешкин*

Физический институт им. П.Н. Лебедева, г. Москва, Россия,
    e-mail: oreshkinEV@scalpnet.ru
*Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия,
    e-mail: oreshkin@ovpe.hcei.tsc.ru

В работе рассматривается численная модель, позволяющая описывать динамику быстрых электронов, инжектированных с головки анодонаправленного стримера. Число частиц, которые могут быть инжектированы с поверхности стримера, ограничивается числом электронов в дебаевском слое. Результаты расчетов с помощью модели, основанной на численном решении 3х-мерных уравнений движения электронов, показывают, что приблизительно 10% от числа электронов в дебаевском слое переходят в режим непрерывного ускорения. Электроны, не перешедшие в режим убегания, образуют возле стримера облако остаточного объемного заряда, размеры которого составляют несколько сантиметров. Облако объемного разряда экранирует стример, поэтому генерация пучка убегающих электронов не возобновляется

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №10-08-01283-а, грант №10-08-01249-а.