развитие протяженного атмосферного разряда с инициАцией электронным пучком на установке эрг

А.В. Агафонов, В.А. Богаченков, А.В. Огинов, С.А. Чайковский, К.В. Шпаков

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РФ, e-mail: oginov@lebedev.ru

Исследования направлены на выяснение механизма формирования первичной лавины электронов, генерации гамма-, рентгеновского и УФ излучений в протяженных (~ 1 м) атмосферных разрядах. В настоящее время рассматривается несколько возможных гипотез, так или иначе связанных процессами умножения электронов в лавине и их ускорения до высоких энергий в сильном электрическом поле в воздухе [1-2].

Эксперименты проводились с атмосферным промежутком 500 ÷ 700 мм, импульсом напряжения амплитудой до 1,2 МВ с фронтом 200 нс ГИНа установки ЭРГ [3], включенном в обратной полярности. Для получения пучка электронов использовался модифицированный излучательный узел от стандартного генератора рентгеновского излучения РИНА с электронной трубкой ИМА3-150Э. Инжектор обеспечивает импульс электронов длительностью 8-10 нс с энергией электронов 140 - 180 кэВ при полном числе электронов около 1,5∙1012. Момент инжекции выбирается в диапазоне от -500 нс до +500 нс относительно фронта импульса напряжения с точностью ~ 10 нс.

Полученные данные позволяют судить об изменениях характеристик излучений в рентгеновском и ближнем ультрафиолетовом диапазонах, по сравнению с разрядами без инициирующего пучка [3 - 5]. Зарегистрировано увеличение амплитуды импульса рентгеновского излучения в 2 - 3 раза в диапазоне выше 18 кэВ при инжекции электронов в промежуток со средним электрическим полем E ≈ 16 кВ/см, по сравнению с инжекцией в нейтральный промежуток. Интенсивность свечения в ближнем ультрафиолете заметно ниже при инжекции пучка в промежуток с полем. Однако, в случае инжекции в разные моменты времени, заметных изменений в форме импульса напряжения на промежутке замечено не было.

Проведена кадровая ЭОП-съемка развития разряда с инжекцией пучка с временным разрешением 7 нс. Измерены размеры и скорости роста стримеров с высоковольтного электрода в различные моменты инжекции пучка электронов. Даны оценки влияния пучка электронов на скорость волны ионизации.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (10-08-01283) и Учебно-Научного Комплекса ФИАН (программа поддержки научной молодежи).

Литература

- A.V. Gurevich, K.P. Zybin, Physics–Uspekhi, 2001,  44, 1119.

- A.V. Gurevich, G.M. Milikh, Roussel-Dupre R, Phys. Lett. A, 1992, 165, 463.

- Огинов А.В., Чайковский С.А., Богаченков В.А., Шпаков К.В., Науч. сессия МИФИ-2010. Сб. науч. тр., т.1, 2010, с.92-95 .

- A.V. Oginov, K.V. Shpakov, E.V. Oreshkin, S.A. Chaikovsky, Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue 29. – 2011, pp. 264-269.

- Е.В. Орешкин, С.А. Баренгольц, А.В. Огинов, В.И. Орешкин, С.А. Чайковский, К.В. Шпаков, ПЖТФ, 2011, т. 37, вып. 12, c.80-87.