К ДИАГНОСТИКЕ ПЛАЗМЫ ФАЗОКОНТРАСТНЫМ МЕТОДОМ
С ДИСКОВОЙ ФОТОТЕРМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКОЙ ЦЕРНИКЕ

Е.Л. Бубис, С.А. Гусев*, И.Е. Кожеватов**, В.О. Мартынов

ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия, e-mail: bel@appl.sci-nnov.ru
*ИФМ РАН, Нижний Новгород, России, e-mail: gusev@ipm.sci-nnov.ru
**НИРФИ, Нижний Новгород, Россия, e-mail: kozhevatov@nirfi.sci-nnov.ru

Классический метод фазового контраста используется для детектирования флуктуаций плотности плазмы [1 - 3]. Для линейного преобразования фазовой модуляции, вносимой исследуемой структурой в зондирующий лазерный пучок, в амплитудную, в фокальной плоскости объектива (Фурье-плоскости) устанавливается маленький фазовый экран (фильтр Цернике), вносящий селективный сдвиг θ=±π2 между нулевой и высшими пространственными частотами, требующий тщательной юстировки. В последние десятилетия стали применяться фазоконтрастные схемы, использующие нелинейные фильтры Цернике. В данном случае требуемый сдвиг осуществляется в кубично-нелинейной среде (нелинейном фильтре Цернике) ([4 - 8] и имеющиеся там ссылки). Эти схемы менее подвержены вибрациям, а требуемый сдвиг фаз достигается путем выбора соответствующей интенсивности света, поступающей в нелинейную среду. В работе описана фазоконтрастная схема, использующая тонкую поглощающую ячейку (тепловая нелинейность [9]) в качестве фототермического фильтра Цернике, которая может быть использована в системах диагностики плазмы, подобно указанным выше. При использовании лазерного излучения в ИК-диапазоне в непрерывном и квазинепрерывном режимах может быть использована тепловая нелинейность для осуществления сдвига фаз пространственных частот. Оценки для нагрева жидкостей типа четыреххлористого углерода в схемах с продольным теплоотводом [10] с максимальной температурой ΔT≈50 º дают время быстродействия подобной ячейки при ее толщине l≈70мкм τ≈10мс. Причем, важно, что, вследствие практически локального процесса в данном случае, детектирование флуктуаций в схеме с продольным теплоотводом будет осуществляться без искажений типа усиления краев, имеющем место при поперечном теплоотводе [7, 8].

Работа поддержана грантом НШ 4690.2006.2.

Литература.

- Давыденко В.И, Иванов А.А., Вайсен Г. Экспериментальные методы диагностики плазмы. Лекции. Часть 1, Новосибирск: НГУ, 1999 г., 148 с.

- Weisen H. Rev.Sci.Instrum.59 (8), 1988, p.1544-1549.

- Lin L., Porkolab M., Edlund E.M. et al. Physics of plasmas 16, 012502 (2009).

- Воронцов М.А., Корябин М.А.,Шмальгаузен В.И. Управляемые оптические системы. М.Наука,1988.

- Чернега Н.В., Бреховских Г.Л., Кудрявцева А.Д. и др. Квант.электр,16, 2530 (1989).

- Treviño-Palacios C.G., Iturbe-Castillo M.D., Sánchez-de-la-Llave et al. Appl.Opt., 42, 5091 (2003).

- Бубис Е.Л. Квант. электр. Т.41, №6, 568 (2011).

- Bubis E.L., Matveev A.Z. Proc.SPIE, Volume 6729, p.82, (2007).

- Bespalov V.I., Betin A.A., Zhukov E.A. et al. IEEE J.Quant.Electron.25, №3, 360 (1989).

- Norman P., Barnes and Julie A.Williams-Byrd. JOSA B, V.12, No.1, 124-131 (1995).